Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сетей водоотведения в центральном городском сквере «Северное сияние»  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.03.2026.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 12.05.2026

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете.

Производство работ должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 2022 год;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП, СП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

Производственные системы водоотведения должны удовлетворять технологическим требованиям и не вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического обрастания труб и аппаратов.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (проектно-сметной документации), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

выполнение работ по устройству сетей водоотведения в центральном городском сквере «Северное сияние»  в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
| Раздел 2. Устройство сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 2,75 |  |  | 1 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2750 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 390,81 |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 5,9 |  |  |  |  | 16,225 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 7 390,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 246,91 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 80,8225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 015,74 |  |  |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  | маш.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 80,8225 |  | 947,64 |  | 1,57 |  | 1 487,79 |  |  | 120 246,91 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 80,8225 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 52 015,74 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 653,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 406,55 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 248,09 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 327,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 355,84 |  |  | 262 228,56 |  |  |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,65 |  |  | 1 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 597,55 |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  |  |  |  | 100,1 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 45 597,55 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 597,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 597,55 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 037,80 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 239,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 345,18 |  |  | 104 874,37 |  |  |
| 3 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,65 |  |  | 1 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 63,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,97 |  |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  |  |  |  | 63,18 |  |  |  |  |  | 436,72 |  |  | 27 591,97 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,97 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 832,77 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 036,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 633,12 |  |  | 63 461,53 |  |  |
| 4 | ГЭСН01-01-034-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  | 2,75 |  |  | 1 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2750 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 230,45 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 171,65 |  |  |
|  | 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 6,875 |  | 1 796,40 |  | 1,8 |  | 3 233,52 |  |  | 22 230,45 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 6,875 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 5 171,65 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 402,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 171,65 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 809,63 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 378,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 578,43 |  |  | 34 590,69 |  |  |
| 7 | ГЭСН23-01-030-02 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 100 м |  | 1,29 |  |  | 1 |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(165-36) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 38,3775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 470,82 |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,0774 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 35,26 |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 15,1 |  |  |  |  | 19,479 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 9 687,10 |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 3,38 |  |  |  |  | 4,3602 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 2 441,71 |  |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 11,21 |  |  |  |  | 14,4609 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 9 306,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 703,55 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,08 |  |  |
|  | 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч |  | 1 |  |  |  |  | 1,29 |  | 2 279,32 |  | 1,61 |  | 3 669,71 |  |  | 4 733,93 |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч |  | 1 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  | 802,39 |  |  | 1 035,08 |  |  |
|  | 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч |  | 8,09 |  |  |  |  | 10,4361 |  | 50,77 |  | 1,83 |  | 92,91 |  |  | 969,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,42 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 2 |  |  |  |  | 2,58 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 147,42 |  |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  | 101 |  |  |  |  | 130,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 356,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 505,90 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 556,96 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 654,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 479,22 |  |  | 71 568,20 |  |  |
| 7.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  | 129 |  |  | 1 |  | 129 |  | 764,64 |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  | 116 394,12 |  |  |
|  |  | Объем=165-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 394,12 |  |  |
| 8 | ГЭСН23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм и 110 мм |  |  | 100 м |  | 2,185 |  |  | 1 |  | 2,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(190+28,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 49,6869 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 578,52 |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  | 22,74 |  |  |  |  | 49,6869 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  | 26 578,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,03 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,19665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,93 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,0874 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 192,58 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,0874 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 65,75 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,10925 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 81,45 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,10925 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 61,18 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,94 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 2,05 |  |  |  |  | 4,47925 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 255,94 |  |  |
| Н | 24.3.01.04 | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные |  |  | м |  | 100 |  |  |  |  | 218,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 235,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 705,45 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 512,43 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 762,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 931,30 |  |  | 78 509,88 |  |  |
| 8.1 | ФСБЦ-24.3.01.04-0030 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм |  |  | шт |  | 95 |  |  | 1 |  | 95 |  | 952,75 |  | 1,02 |  | 971,81 |  |  | 92 321,95 |  |  |
|  |  | Объем=190/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 321,95 |  |  |
| 8.2 | ФСБЦ-24.3.01.04-0026 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм |  |  | шт |  | 14,25 |  |  | 1 |  | 14,25 |  | 502,82 |  | 1,02 |  | 512,88 |  |  | 7 308,54 |  |  |
|  |  | Объем=28,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 308,54 |  |  |
| 9 | ГЭСН22-05-002-21 применительно | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: свыше 30 до 50 м труб диаметром 400 мм |  |  | 100 м |  | 0,75 |  |  | 1 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 271,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 309,74 |  |  |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  | 362 |  |  |  |  | 271,5 |  |  |  |  |  | 568,36 |  |  | 154 309,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 390,44 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 319,0125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 582,08 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 5,8 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 9 584,70 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 5,8 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 3 272,24 |  |  |
|  | 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч |  | 110,35 |  |  |  |  | 82,7625 |  | 47,36 |  | 1,75 |  | 82,88 |  |  | 6 859,36 |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч |  | 110,35 |  |  |  |  | 82,7625 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 41 158,62 |  |  |
|  | 91.10.07-002 | Установки гидравлические управляемого прокола для прокладки труб при работе от передвижной электростанции, диаметр труб до 400 мм, длина прокола до 100 м |  |  | маш.-ч |  | 97 |  |  |  |  | 72,75 |  | 227,71 |  | 1,52 |  | 346,12 |  |  | 25 180,23 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 97 |  |  |  |  | 72,75 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 54 725,46 |  |  |
|  | 91.16.01-003 | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт |  |  | маш.-ч |  | 212,2 |  |  |  |  | 159,15 |  |  |  |  |  | 619,51 |  |  | 98 595,02 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 212,2 |  |  |  |  | 159,15 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 102 425,76 |  |  |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  | 34 |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  | 3 155,12 |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 3,05 |  |  |  |  | 2,2875 |  | 4,35 |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 16,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 443,06 |  |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 1,14 |  |  |  |  | 0,855 |  | 340,41 |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  | 573,37 |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,1 |  | 114,64 |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 296,12 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 21,2 |  |  |  |  | 15,9 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 2 573,57 |  |  |
| Н | 23.5.01.08 | Трубы стальные |  |  | м |  | 100,4 |  |  |  |  | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.8.03.12 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 725,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 891,82 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 952,35 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 359,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581 383,49 |  |  | 1 186 037,62 |  |  |
| 9.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1120 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м |  | 36 |  |  | 1 |  | 36 |  | 5 741,74 |  | 1,09 |  | 6 258,50 |  |  | 225 306,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 306,00 |  |  |
| 10 | ГЭСН22-02-002-10 применительно | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм |  |  | км |  | 0,036 |  |  | 1 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 9,864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 338,30 |  |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  | 274 |  |  |  |  | 9,864 |  |  |  |  |  | 541,19 |  |  | 5 338,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 280,26 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,26664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 146,71 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,01656 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 33,59 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,01656 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 10,66 |  |  |
|  | 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л |  |  | маш.-ч |  | 67,74 |  |  |  |  | 2,43864 |  | 119,89 |  | 1,51 |  | 181,03 |  |  | 441,47 |  |  |
|  | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  | 7,69 |  |  |  |  | 0,27684 |  | 804,35 |  | 1,67 |  | 1 343,26 |  |  | 371,87 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 15,38 |  |  |  |  | 0,55368 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 356,34 |  |  |
|  | 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  | 11,34 |  |  |  |  | 0,40824 |  | 494,34 |  | 1,67 |  | 825,55 |  |  | 337,02 |  |  |
|  | 4-100-055 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 |  |  | чел.-ч |  | 22,68 |  |  |  |  | 0,81648 |  |  |  |  |  | 697,91 |  |  | 569,83 |  |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 52,22 |  |  |  |  | 1,87992 |  | 994,01 |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 3 008,55 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 52,22 |  |  |  |  | 1,87992 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 1 209,88 |  |  |
|  | 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,06 |  |  |  |  | 0,07416 |  | 763,49 |  | 1,55 |  | 1 183,41 |  |  | 87,76 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 680,68 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 57,24 |  |  |  |  | 2,06064 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,0432 |  | 108,68 |  | 1,43 |  | 155,41 |  |  | 6,71 |  |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  | 10 м2 |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,009 |  | 592,04 |  | 1,43 |  | 846,62 |  |  | 7,62 |  |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,0108 |  | 6 442,06 |  | 1,28 |  | 8 245,84 |  |  | 89,06 |  |  |
|  | 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые |  |  | 10 м2 |  | 159 |  |  |  |  | 5,724 |  | 471,36 |  | 0,95 |  | 447,79 |  |  | 2 563,15 |  |  |
| П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 8,7 |  |  |  |  | 0,3132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  | 1710 |  |  |  |  | 61,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 445,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 485,01 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 832,31 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 538,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 476,94 |  |  | 28 817,17 |  |  |
| 10.1 | ФСБЦ-01.2.03.03-0063 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65 |  |  | т |  | 0,3132 |  |  | 1 |  | 0,3132 |  | 19 145,35 |  | 1,89 |  | 36 184,71 |  |  | 11 333,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 333,05 |  |  |
| 10.2 | ФСБЦ-12.1.02.15-1017 | Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм |  |  | м2 |  | 61,56 |  |  | 1 |  | 61,56 |  | 276,19 |  | 1,89 |  | 522,00 |  |  | 32 134,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 134,32 |  |  |
| 11 | ГЭСН22-05-003-02 применительно | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм |  |  | 100 м |  | 0,36 |  |  | 1 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 32,292 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 083,52 |  |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 89,7 |  |  |  |  | 32,292 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 18 083,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,66 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,30 |  |  |
|  | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) |  |  | маш.-ч |  | 26,08 |  |  |  |  | 9,3888 |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  | 23,66 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0684 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 51,00 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 38,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456,55 |  |  |
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг |  | 4,8 |  |  |  |  | 1,728 |  | 58,53 |  | 1,61 |  | 94,23 |  |  | 162,83 |  |  |
|  | 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная |  |  | кг |  | 31 |  |  |  |  | 11,16 |  | 89,75 |  | 1,64 |  | 147,19 |  |  | 1 642,64 |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,0641 |  |  |  |  | 0,023076 |  | 55 898,18 |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  | 1 651,08 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 653,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 121,82 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 383,75 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 410,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 797,03 |  |  | 56 446,93 |  |  |
| 11.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  | 36 |  |  | 1 |  | 36 |  | 764,64 |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  | 32 482,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 482,08 |  |  |
| 12 | ГЭСН23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 1,380802 |  |  | 1 |  | 1,380802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,38*6+0,804*12+0,02*6+0,27*6+0,02117*6+0,013) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 154,0975032 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 465,19 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 111,6 |  |  |  |  | 154,0975032 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 81 465,19 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 272,55 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 22,7141929 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 517,74 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 10,54 |  |  |  |  | 14,5536531 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 32 067,23 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 10,54 |  |  |  |  | 14,5536531 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 10 947,84 |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,8422892 |  | 95,25 |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  | 121,15 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 5,91 |  |  |  |  | 8,1605398 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 6 084,17 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 5,91 |  |  |  |  | 8,1605398 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 4 569,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 005,61 |  |  |
|  | 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,020712 |  |  |  |  |  | 68 717,04 |  |  | 1 423,27 |  |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  | т |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,0828481 |  | 160 056,60 |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  |  | 22 012,24 |  |  |
|  | 01.7.16.04-0013 | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,019 |  |  |  |  | 0,0262352 |  | 109 483,34 |  | 1,27 |  | 139 043,84 |  |  | 3 647,84 |  |  |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,007 |  |  |  |  | 0,0096656 |  | 4 800,85 |  | 1,67 |  | 8 017,42 |  |  | 77,49 |  |  |
|  | 04.1.02.05-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 1,01 |  |  |  |  | 1,39461 |  | 3 712,55 |  | 2,71 |  | 10 061,01 |  |  | 14 031,19 |  |  |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 5,2 |  |  |  |  | 7,1801704 |  | 4 742,74 |  | 2,71 |  | 12 852,83 |  |  | 92 285,51 |  |  |
|  | 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,2623524 |  | 3 622,62 |  | 2,66 |  | 9 636,17 |  |  | 2 528,07 |  |  |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,038 |  |  |  |  | 0,0524705 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,82 |  |  |  |  | 1,1322576 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | шт |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 261,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 982,93 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 439,86 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 767,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 306,24 |  |  | 457 468,32 |  |  |
| 12.1 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 2,28 |  |  | 1 |  | 2,28 |  | 10 149,72 |  | 2,19 |  | 22 227,89 |  |  | 50 679,59 |  |  |
|  |  | Объем=0,38*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 679,59 |  |  |
| 12.2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0052 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 9,648 |  |  | 1 |  | 9,648 |  | 10 696,82 |  | 1,62 |  | 17 328,85 |  |  | 167 188,74 |  |  |
|  |  | Объем=0,804*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 188,74 |  |  |
| 12.3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,12 |  |  | 1 |  | 0,12 |  | 19 608,32 |  | 1,62 |  | 31 765,48 |  |  | 3 811,86 |  |  |
|  |  | Объем=0,02*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 811,86 |  |  |
| 12.4 | ФСБЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  | м3 |  | 1,62 |  |  | 1 |  | 1,62 |  | 17 837,53 |  | 1,59 |  | 28 361,67 |  |  | 45 945,91 |  |  |
|  |  | Объем=0,27*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 945,91 |  |  |
| 12.5 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм // Люк Л диаметр лаза 750 мм (0,02117 м3) |  |  | шт |  | 6 |  |  | 1 |  | 6 |  | 3 580,54 |  | 1,6 |  | 5 728,86 |  |  | 34 373,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 373,16 |  |  |
| 12.6 | ФСБЦ-08.4.03.03-0024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 16-18 мм (0,013 м3) |  |  | т |  | 0,1 |  |  | 1 |  | 0,1 |  | 61 427,84 |  | 0,89 |  | 54 670,78 |  |  | 5 467,08 |  |  |
|  |  | Объем=100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 467,08 |  |  |
| 13 | ГЭСН08-02-001-09 применительно | Кладка стен приямков и каналов // кладка стен из глинянного кирпича |  |  | м3 |  | 0,5 |  |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,22 |  |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч |  | 5,95 |  |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  | 484,78 |  |  | 1 442,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,49 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,40 |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,18 |  | 622,62 |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  |  | 199,49 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 135,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,42 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,23 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 13,14 |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,0023 |  |  |  |  | 0,00115 |  | 55 898,18 |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  | 82,28 |  |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  | 0,221 |  |  |  |  | 0,1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный |  |  | 1000 шт |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577,62 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,16 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 424,50 |  |  | 4 712,25 |  |  |
| 13.1 | ФСБЦ-06.1.01.04-0010 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250 |  |  | 1000 шт |  | 0,256 |  |  | 1 |  | 0,256 |  | 16 357,05 |  | 1,54 |  | 25 189,86 |  |  | 6 448,60 |  |  |
|  |  | Объем=256 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 448,60 |  |  |
| 13.2 | ФСБЦ-04.3.02.09-0776 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-М350) |  |  | кг |  | 0,1105 |  |  | 1 |  | 0,1105 |  | 127,13 |  | 2,16 |  | 274,60 |  |  | 30,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,34 |  |  |
| 14 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов // монтаж перехода с полиэтиленовой трубы на стальную НСПС 160х159 |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,87 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 218,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 0,224 |  | 82,85 |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 33,96 |  |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,18 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,81 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,30 |  |  | 679,83 |  |  |
| 14.1 | ФСБЦ-23.8.04.08-0014 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 726,41 |  | 1,24 |  | 2 140,75 |  |  | 2 140,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 140,75 |  |  |
| 15 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,87 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 218,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 0,224 |  | 82,85 |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 33,96 |  |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,18 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,81 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,30 |  |  | 679,83 |  |  |
| 15.1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0505 | Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 931,05 |  | 1,18 |  | 1 098,64 |  |  | 1 098,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,64 |  |  |
| 16 | ГЭСН22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм |  |  | км |  | 0,0024 |  |  | 1 |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,891768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,18 |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,00144 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 0,66 |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 134,41 |  |  |  |  | 0,322584 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 160,42 |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 76,22 |  |  |  |  | 0,182928 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 102,44 |  |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 160,34 |  |  |  |  | 0,384816 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 247,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,39 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,80 |  |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 32,17 |  |  |  |  | 0,077208 |  | 994,01 |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 123,56 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 32,17 |  |  |  |  | 0,077208 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 49,69 |  |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,072 |  | 11,68 |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  | 1,35 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,000984 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,73 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,000984 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,55 |  |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  | 8,97 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 40,32 |  |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 83,67 |  |  |  |  | 0,200808 |  | 1 069,08 |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  | 347,78 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 83,67 |  |  |  |  | 0,200808 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 129,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,85 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 62,8 |  |  |  |  | 0,15072 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 8,61 |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 45,67 |  |  |  |  | 0,109608 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 17,74 |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 46,17 |  |  |  |  | 0,110808 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 0,76 |  |  |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  | 1,43 |  |  |  |  | 0,003432 |  | 104,63 |  | 1,24 |  | 129,74 |  |  | 0,45 |  |  |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,56 |  |  |  |  | 0,001344 |  | 16 655,00 |  | 1,13 |  | 18 820,15 |  |  | 25,29 |  |  |
| Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м |  | 1010 |  |  |  |  | 2,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,98 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,56 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 379,17 |  |  | 2 669,71 |  |  |
| 16.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-0086 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  | 2,424 |  |  | 1 |  | 2,424 |  | 1 576,41 |  | 1,09 |  | 1 718,29 |  |  | 4 165,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 165,13 |  |  |
| 17 | ГЭСН08-01-003-02 применительно | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой // гидроизоляция ж/б изделий в 3 слоя Базалитом |  |  | 100 м2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 334,60 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 14,3 |  |  | 3 |  | 42,9 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 21 334,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 002,54 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,00 |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 1,79 |  |  | 3 |  | 5,37 |  | 95,25 |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  | 772,37 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  |  | 3 |  | 1,65 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 1 230,17 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  |  | 3 |  | 1,65 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 924,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 149,10 |  |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,016 |  |  | 3 |  | 0,048 |  | 62 186,75 |  | 1,39 |  | 86 439,58 |  |  | 4 149,10 |  |  |
| Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  | 0,008 |  |  | 3 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 0,22 |  |  | 3 |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  | 2,5 |  |  | 3 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  | 110 |  |  | 3 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 410,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 258,60 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 707,05 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 358,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 475,72 |  |  | 68 475,72 |  |  |
| 17.1 | ФСБЦ-12.2.04.02-0003 применительно | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 70 мм // Базалит для гидроизоляции в 3 слоя ж/б изделий |  |  | м3 |  | 2,4 |  |  | 1 |  | 2,4 |  | 4 320,21 |  | 1,65 |  | 7 128,35 |  |  | 17 108,04 |  |  |
|  |  | Объем=120/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 108,04 |  |  |
| 18 | ГЭСН07-01-001-01 применительно | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т // укладка упоров на углу поворота напорной канализации |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,652 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,42 |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  | 65,2 |  |  |  |  | 0,652 |  |  |  |  |  | 509,85 |  |  | 332,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,70 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,98 |  |  |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 22,03 |  |  |  |  | 0,2203 |  | 1 703,30 |  | 1,7 |  | 2 895,61 |  |  | 637,90 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 22,03 |  |  |  |  | 0,2203 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 165,72 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,0097 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 19,68 |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,0097 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 6,24 |  |  |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 1,17 |  |  |  |  | 0,0117 |  | 2,41 |  | 1,55 |  | 3,74 |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,61 |  |  |  |  | 0,0161 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 12,00 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 1,61 |  |  |  |  | 0,0161 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 9,02 |  |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 1,17 |  |  |  |  | 0,0117 |  | 115,43 |  | 1,54 |  | 177,76 |  |  | 2,08 |  |  |
| Н | 05.1.05.04 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | шт |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,10 |  |  |
| 18.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  | м3 |  | 9,6 |  |  |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  | 923,93 |  |  | 88,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,40 |  |  |
|  | Пр/812-007.0-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,87 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 845,00 |  |  | 2 218,45 |  |  |
| 18.1 | ФСБЦ-05.2.02.01-0051 | Блоки железобетонные сплошные для стен подвалов, объем до 0,9 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,16 |  |  | 1 |  | 0,16 |  | 5 943,77 |  | 2,37 |  | 14 086,73 |  |  | 2 253,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,88 |  |  |
| 19 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,87 |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 218,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 0,224 |  | 82,85 |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 33,96 |  |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,18 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,81 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,30 |  |  | 679,83 |  |  |
| 19.1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0625 | Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 919,82 |  | 1,18 |  | 1 085,39 |  |  | 1 085,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 085,39 |  |  |
| 20 | ГЭСНр65-02-006-02 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,92 |  |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч |  | 136 |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  | 516,12 |  |  | 701,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,001 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,01 |  |  |
|  | 01.1.02.08-0005 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 250 мм |  |  | 1000 шт |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,001 |  | 74 198,03 |  | 0,97 |  | 71 972,09 |  |  | 71,97 |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,012 |  | 145 801,49 |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  |  | 2 117,04 |  |  |
| Н | 08.3.05.02 | Сталь листовая |  |  | т |  | 0,16 |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 892,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,48 |  |  |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,58 |  |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 811,00 |  |  | 3 988,11 |  |  |
| 20.1 | ФСБЦ-23.8.05.01-0002 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 918,85 |  | 1,5 |  | 2 878,28 |  |  | 2 878,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 878,28 |  |  |
| 20.2 | ФСБЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  | 638,40 |  | 1,18 |  | 753,31 |  |  | 2 259,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 259,93 |  |  |
| 21 | ГЭСН22-06-002-05 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм |  |  | км |  | 0,35 |  |  | 1 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=350/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,24 |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 24,7 |  |  |  |  | 8,645 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 4 299,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,94 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 64,8 |  |  |  |  | 22,68 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 1 295,94 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 595,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,24 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 073,10 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 181,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 570,63 |  |  | 13 849,72 |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 Устройство сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306 172,10 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 052 219,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 104,61 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 940,45 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 098,90 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 018 075,66 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306 172,10 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 104,61 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 940,45 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 098,90 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 018 075,66 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 079,70 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 872,78 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 203,51 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 079,70 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 872,78 |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 123,44 |  |  |
|  |  | Всего с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |