Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сетей электроснабжения и КНС в центральном городском сквере «Северное сияние»  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.03.2026.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 12.05.2026

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и планом сетей наружного электроснабжения (Приложение к техническому заданию), которое является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете.

Производство работ должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП, СП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (проектно-сметной документации), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к канализационной насосной станции вертикального исполнения:

Материал: стеклопластик армированный (GRP)

Параметры: производительность 5 м3/ч, напор 7 метра.

Габариты:

D = 1800мм

H = 4200мм(+200мм)

В комплект должно входит:

- крышка-люк из стеклопластика с газлифтами – 1 шт.

- напорный трубопровод из нержавеющей стали диаметром DN50 – 2шт.

- задвижка клиновая DN50 – 2шт.

- обратный клапан DN50 – 2шт.

- направляющие насосов – 4шт.

- лестница из нержавеющей стали – 1шт.

- входящий патрубок DN150 (фланец, нержавеющая сталь) глубина 3080мм, 9ч. – 1шт.

- входящий патрубок DN100 (фланец, нержавеющая сталь) глубина 2460мм, 12ч. – 1шт.

- входящий патрубок DN150 (фланец, нержавеющая сталь, с ответным фланцем-заглушкой

DN150) глубина 3000мм, 6ч. – 1шт.

- выходящий напорный патрубок DN150 (фланец, нержавеющая сталь) 2500мм, 3ч.– 1шт.

- площадка обслуживания из нержавеющей стали – 1шт.

- цепи для опускания насосов/площадки/корзины – 6шт.

- сороулавливающая корзина для крупного мусора – 3шт.

- вентиляционный патрубок DN110 с дефлектором - 1шт.

- кабель-канал для питания насосов – 1шт.

- насосы марки  SWB50.10.10.T2.0.7 - (1рабочий+1резервный) 2шт.

- автоматическая трубная муфта DN50 – 2шт.

- поплавковый выключатель MS1 - 4шт.

- шкаф управления  ШУ.2-10-ПП-IP65-УХЛ1 (на 2 насоса) уличное исполнение

УХЛ1, прямой пуск, один ввод.

- комплект анкерных болтов – 1шт

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

Выполнение работ по устройству  сетей электроснабжения и КНС в центральном городском сквере "Северное сияние" в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Раздел 3. Устройство сетей электроснабжения и КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  |  |  | 0,0641 |  | 1 |  | 0,0641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(46,1+18) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,37819 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,27 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 5,9 |  |  |  | 0,37819 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 172,27 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802,85 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,883899 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,44 |  |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  | маш.-ч |  |  |  | 29,39 |  |  |  | 1,883899 |  | 947,64 |  | 1,57 |  | 1 487,79 |  |  | 2 802,85 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 29,39 |  |  |  | 1,883899 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 1 212,44 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 187,56 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,71 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,78 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 355,85 |  |  | 6 112,31 |  |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,0075 |  | 1 |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,13 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 154 |  |  |  | 1,155 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 526,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,13 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,13 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,52 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 346,67 |  |  | 1 210,10 |  |
| 3 | ГЭСН06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,0735 |  | 1 |  | 0,0735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,5*3,5*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 13,1565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 542,86 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 179 |  |  |  | 13,1565 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 6 542,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,21 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,09916 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 558,01 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 26,06 |  |  |  | 1,91541 |  | 622,62 |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  |  | 2 122,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 26,06 |  |  |  | 1,91541 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 1 440,85 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,06615 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 145,75 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,06615 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 49,76 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,018375 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 37,27 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,018375 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 11,83 |  |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  | маш.-ч |  |  |  | 9 |  |  |  | 0,6615 |  | 10,37 |  | 1,46 |  | 15,14 |  |  | 10,02 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,099225 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 73,98 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,099225 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 55,57 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 0,31605 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 10,42 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,053655 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 3,07 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,01764 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 0,12 |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2,205 |  | 12,83 |  | 1,25 |  | 16,04 |  |  | 35,37 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,3675 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 59,48 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,000147 |  | 70 296,20 |  | 1,39 |  | 97 711,72 |  |  | 14,36 |  |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,000735 |  | 5 275,05 |  | 1,85 |  | 9 758,84 |  |  | 7,17 |  |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  |  |  | 0,0102 |  |  |  | 0,0007497 |  | 60 258,20 |  | 1,06 |  | 63 873,69 |  |  | 47,89 |  |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,00294 |  | 5 764,42 |  | 1,92 |  | 11 067,69 |  |  | 32,54 |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  |  |  | 101,5 |  |  |  | 7,46025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | т |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 0,59535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  | м2 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 0,2646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 701,08 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 100,87 |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 343,90 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 698,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 040,54 |  |  | 23 743,48 |  |
| 3.1 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 |  |  |  | 0,06615 |  | 1 |  | 0,06615 |  | 10 082,68 |  | 1,6 |  | 16 132,29 |  |  | 1 067,15 |  |
|  |  | Объем=0,2646*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 067,15 |  |
| 3.2 | ФСБЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  |  | 0,59535 |  | 1 |  | 0,59535 |  | 64 493,00 |  | 0,89 |  | 57 398,77 |  |  | 34 172,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 172,36 |  |
| 3.3 | ФСБЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 |  |  |  | 7,35 |  | 1 |  | 7,35 |  | 5 072,17 |  | 3,33 |  | 16 890,33 |  |  | 124 143,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 143,93 |  |
| 4 | ГЭСНм37-01-013-05 применительно | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 1 т |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 117,38 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 40,4 |  |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 22 117,38 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,03 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2 269,48 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 774,81 |  |
|  | 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  | 2 279,32 |  | 1,61 |  | 3 669,71 |  |  | 330,27 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  | 802,39 |  |  | 72,22 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 447,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 336,00 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,32 |  | 4,35 |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 2,24 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 151,71 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 907,67 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  |  |  | 2,16 |  |  |  | 2,16 |  | 114,64 |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 304,58 |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  | 41,38 |  | 1,71 |  | 70,76 |  |  | 25,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 27,17 |  |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  | 148,86 |  | 1,04 |  | 154,81 |  |  | 835,97 |  |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  | кг |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 122,66 |  | 1,28 |  | 157,00 |  |  | 314,00 |  |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 818,38 |  | 1,21 |  | 2 200,24 |  |  | 4 400,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 409,12 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,35 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 300,41 |  |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % |  |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 669,38 |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % |  |  |  | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 417,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 938,05 |  |  | 65 938,05 |  |
| 4.1 | Коммерческое предложение | Канализационная насосная станция вертикального исполнения |  |  | компл |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 325 833,33 |  | 1,012 | 1 341 743,33 |  |
|  |  | Цена=1591000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341 743,33 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 100 м |  |  |  | 1,402 |  | 1 |  | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(100,2+40) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 7,4306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067,96 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 7,4306 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 4 067,96 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 076,57 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 5,4678 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 061,97 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 5,4678 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 4 076,57 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 5,4678 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 3 061,97 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 206,50 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 129,93 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 987,33 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 636,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 628,71 |  |  | 21 911,45 |  |
| 5.1 | Коммерческое предложение | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  |  | 16 |  | 1 |  | 16 |  |  |  |  |  | 625,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  | Объем=12+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=750/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 100 м |  |  |  | 1,402 |  | 1 |  | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(100,2+40) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,67296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,99 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,48 |  |  |  | 0,67296 |  |  |  |  |  | 468,06 |  |  | 314,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,91 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,02804 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02804 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 20,91 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02804 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 15,70 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,60 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,69 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,08 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,73 |  |  | 850,63 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | шт |  |  |  | 100,6 |  | 1 |  | 100,6 |  | 358,10 |  | 1,75 |  | 626,68 |  |  | 63 044,01 |  |
|  |  | Объем=100,2+40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 044,01 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м |  |  |  | 1,032 |  | 1 |  | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 9,24672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 062,21 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 8,96 |  |  |  | 9,24672 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 5 062,21 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,60 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,12384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,26 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06192 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 136,43 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06192 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 46,58 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06192 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 46,17 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06192 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 34,68 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,18 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  |  | 26,67 |  |  |  | 27,52344 |  | 5,87 |  | 0,99 |  | 5,81 |  |  | 159,91 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т |  |  |  | 0,00116 |  |  |  | 0,0011971 |  | 43 821,53 |  | 1,66 |  | 72 743,74 |  |  | 87,08 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02064 |  | 79,88 |  | 1,61 |  | 128,61 |  |  | 2,65 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  | 100 шт |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,0516 |  | 3 141,34 |  | 1,23 |  | 3 863,85 |  |  | 199,37 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  | 1000 шт |  |  |  | 0,0122 |  |  |  | 0,0125904 |  | 3 287,80 |  | 1,84 |  | 6 049,55 |  |  | 76,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 851,25 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,24 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 143,47 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 040,60 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 623,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 194,05 |  |  | 13 616,26 |  |
| 7.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-1144 применительно | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  |  |  | 0,11 |  | 1 |  | 0,11 |  | 88 306,77 |  | 1,31 |  | 115 681,87 |  |  | 12 725,01 |  |
|  |  | Объем=110 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 725,01 |  |
| 8 | ГЭСНм10-06-003-04 | Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 6 кг |  |  | км кабеля |  |  |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,39 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 80 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 1 591,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,08 |  |
|  | 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 3 701,42 |  |  | 1 702,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 346,03 |  |
|  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  | маш.-ч |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 0,46 |  | 995,51 |  | 1,5 |  | 1 493,27 |  |  | 686,90 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 296,05 |  |
|  | 91.14.05-041 | Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 0,46 |  | 34,41 |  | 2,03 |  | 69,85 |  |  | 32,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 655,15 |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 233,47 |  |
|  | Пр/812-051.3-2 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | % |  |  |  | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 501,49 |  |
|  | Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | % |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 746,75 |  |  | 8 349,87 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-21.1.06.08-0186 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000 |  |  | 1000 м |  |  |  | 0,0424 |  | 1 |  | 0,0424 |  | 1 105 911,36 |  | 1,31 |  | 1 448 743,88 |  |  | 61 426,74 |  |
|  |  | Объем=(40*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 426,74 |  |
| 9 | ГЭСН46-03-001-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм |  |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,84 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 26,4 |  |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 147,84 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,97 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,04 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,018 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 13,42 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 10,08 |  |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  | маш.-ч |  |  |  | 24,7 |  |  |  | 0,247 |  | 33,86 |  | 1,5 |  | 50,79 |  |  | 12,55 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 24,7 |  |  |  | 0,247 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 158,96 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,0414 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 2,37 |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  |  | шт |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,88 |  |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,56 |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 174,00 |  |  | 861,74 |  |
| 9.1 | ГЭСН46-03-001-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-13 |  |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина 500 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,80 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,1 |  | 30 |  | 0,63 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 352,80 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,41 |  |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  | маш.-ч |  |  |  | 1,24 |  | 30 |  | 0,372 |  | 33,86 |  | 1,5 |  | 50,79 |  |  | 18,89 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,24 |  | 30 |  | 0,372 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 239,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,55 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  |  | 0,207 |  | 30 |  | 0,0621 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 3,55 |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  |  | шт |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,65 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,21 |  |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,90 |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 995,00 |  |  | 1 579,95 |  |
| 9.2 | ГЭСН29-01-253-01 применительно | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм |  |  | 10 шт |  |  |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,816 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,39 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 8,16 |  |  |  | 0,816 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 431,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,003 |  | 4,35 |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 0,02 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 0,10 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  |  |  | 0,0045 |  |  |  | 0,00045 |  | 340,41 |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  | 0,30 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  |  |  | 0,022 |  |  |  | 0,0022 |  | 114,64 |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 0,31 |  |
|  | 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  |  | т |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,000002 |  | 98 861,99 |  | 1,85 |  | 182 894,68 |  |  | 0,37 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 0,16 |  |
| П,Н | 23.3.06.02 | Трубы стальные |  |  | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,65 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,39 |  |
|  | Пр/812-023.1-2 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % |  |  |  | 147 |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,14 |  |
|  | Пр/774-023.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 903,30 |  |  | 1 390,33 |  |
| 9.3 | ФСБЦ-23.3.06.02-0010 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  | 1 171,65 |  | 0,94 |  | 1 101,35 |  |  | 550,68 |  |
|  |  | Объем=500/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,68 |  |
| 10 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (18 диаметром - 9 метров) |  |  | 10 шт |  |  |  | 0,3 |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,16 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 7,21 |  |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 1 184,16 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,18 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 85,93 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 29,34 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,039 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 29,08 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 21,84 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  |  | 2,19 |  |  |  | 0,657 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 21,67 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,02 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  |  | 0,78 |  |  |  | 0,234 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 37,88 |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,6 |  | 911,56 |  | 1,26 |  | 1 148,57 |  |  | 689,14 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 099,04 |  |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,34 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,63 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 211,23 |  |  | 3 963,37 |  |
| 10.1 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т |  |  |  | 0,018 |  | 1 |  | 0,018 |  | 63 745,00 |  | 0,89 |  | 56 733,05 |  |  | 1 021,19 |  |
|  |  | Объем=6*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021,19 |  |
| 11 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 100 м |  |  |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,17 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 14,4 |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 394,17 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,94 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,12 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 22,03 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 7,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,01 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 7,46 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 5,60 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 4,45 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,77 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,045 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 7,28 |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  |  |  | 3,7 |  |  |  | 0,185 |  | 911,56 |  | 1,26 |  | 1 148,57 |  |  | 212,49 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,00 |  |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,88 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,14 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 514,80 |  |  | 1 275,74 |  |
| 11.1 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  | т |  |  |  | 0,0065 |  | 1 |  | 0,0065 |  | 67 961,14 |  | 0,91 |  | 61 844,64 |  |  | 401,99 |  |
|  |  | Объем=6,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,99 |  |
| 12 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  |  | 0,0075 |  | 1 |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,729 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,37 |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 97,2 |  |  |  | 0,729 |  |  |  |  |  | 436,72 |  |  | 318,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,37 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,37 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,53 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 633,33 |  |  | 732,25 |  |
| 13 | ГЭСН01-01-034-05 применительно | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  |  | 0,0501 |  | 1 |  | 0,0501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(34,1+16) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,00 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,12525 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,22 |  |
|  | 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,12525 |  | 1 796,40 |  | 1,8 |  | 3 233,52 |  |  | 405,00 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,12525 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 94,22 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,22 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,62 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 578,44 |  |  | 630,18 |  |
| 14 | ГЭСНм08-02-472-07 применительно | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 100 м |  |  |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,40 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 18,5 |  |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 506,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,69 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,09 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,0115 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 25,34 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,0115 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 8,65 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,0115 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 8,57 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,0115 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 6,44 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  |  |  | 2,9 |  |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 4,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,99 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 0,065 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 10,52 |  |
|  | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  | т |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0002 |  | 71 131,50 |  | 0,87 |  | 61 884,41 |  |  | 12,38 |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 0,115 |  | 911,56 |  | 1,26 |  | 1 148,57 |  |  | 132,09 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,17 |  |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,13 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,49 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,06 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 046,40 |  |  | 1 502,32 |  |
| 14.1 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  | т |  |  |  | 0,0065 |  | 1 |  | 0,0065 |  | 67 961,14 |  | 0,91 |  | 61 844,64 |  |  | 401,99 |  |
|  |  | Объем=6,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,99 |  |
| 15 | ГЭСНм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной |  |  | 100 м |  |  |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 123,55 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 39 |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 4 123,55 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,95 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 649,13 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 205,95 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,48 |  |
|  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  | т |  |  |  | 0,00139 |  |  |  | 0,000278 |  | 110 308,96 |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  |  | 42,63 |  |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т |  |  |  | 0,0033 |  |  |  | 0,00066 |  | 4 338,27 |  | 1,62 |  | 7 028,00 |  |  | 4,64 |  |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  |  |  | 0,00036 |  |  |  | 0,000072 |  | 88 783,86 |  | 1,06 |  | 94 110,89 |  |  | 6,78 |  |
|  | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  | 100 шт |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,624 |  | 325,10 |  | 1,2 |  | 390,12 |  |  | 243,43 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 276,11 |  |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,47 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 329,50 |  |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  |  |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 939,85 |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 991,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 450,00 |  |  | 11 290,00 |  |
| 15.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-1144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  |  |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  | 88 306,77 |  | 1,31 |  | 115 681,87 |  |  | 2 313,64 |  |
|  |  | Объем=20 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 313,64 |  |
| 16 | ГЭСНм10-01-055-06 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене бетонной |  |  | 100 м |  |  |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 554,26 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 49 |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 1 554,26 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,42 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,23 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 243,42 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 77,23 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,59 |  |
|  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  | т |  |  |  | 0,00171 |  |  |  | 0,0001026 |  | 110 308,96 |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  |  | 15,73 |  |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т |  |  |  | 0,00069 |  |  |  | 0,0000414 |  | 4 338,27 |  | 1,62 |  | 7 028,00 |  |  | 0,29 |  |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  |  |  | 0,00045 |  |  |  | 0,000027 |  | 88 783,86 |  | 1,06 |  | 94 110,89 |  |  | 2,54 |  |
|  | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  | 100 шт |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,1872 |  | 325,10 |  | 1,2 |  | 390,12 |  |  | 73,03 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966,50 |  |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,09 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,49 |  |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  |  |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484,66 |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 545,67 |  |  | 4 232,74 |  |
| 16.1 | ФСБЦ-21.1.06.08-0186 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000 |  |  | 1000 м |  |  |  | 0,006 |  | 1 |  | 0,006 |  | 1 105 911,36 |  | 1,31 |  | 1 448 743,88 |  |  | 8 692,46 |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 692,46 |  |
| 17 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,02 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 576,72 |  |  | 594,02 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 174,93 |  | 1,21 |  | 211,67 |  |  | 4,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,25 |  |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,88 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,02 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,14 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,22 |  |  | 1 495,22 |  |
| 17.1 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1136 применительно | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C (выключатель BA47-100) |  |  | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 367,84 |  | 1,2 |  | 441,41 |  |  | 441,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,41 |  |
| 18 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 100 шт |  |  |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,545 |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,03 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 15,45 |  |  |  | 1,545 |  |  |  |  |  | 576,72 |  |  | 891,03 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,78 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,01 |  | 150,04 |  | 1,61 |  | 241,56 |  |  | 2,42 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,002 |  | 187,38 |  | 0,99 |  | 185,51 |  |  | 0,37 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  |  |  | 16,67 |  |  |  | 1,667 |  | 5,87 |  | 0,99 |  | 5,81 |  |  | 9,69 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,1 |  | 37,71 |  | 1,75 |  | 65,99 |  |  | 6,60 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001 |  | 395,65 |  | 1,43 |  | 565,78 |  |  | 0,57 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,008 |  | 931,11 |  | 1,62 |  | 1 508,40 |  |  | 12,07 |  |
|  | 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  | т |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00001 |  | 308 849,70 |  | 1,22 |  | 376 796,63 |  |  | 3,77 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 0,102 |  | 655,90 |  | 1,23 |  | 806,76 |  |  | 82,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013,07 |  |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,82 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,34 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,49 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,09 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 604,70 |  |  | 2 360,47 |  |
|  |  | Всего по разделу 3 Устройство сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 835 192,35 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 746 980,15 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 893,18 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 660,65 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 621,04 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670 805,28 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 019,63 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 491,66 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 653,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 273,12 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 966,35 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 058,95 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 576,51 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636 731,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 401,52 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 007,61 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 347,92 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 838,93 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 524,85 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 610,48 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,41 |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,41 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 835 192,35 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 514,22 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 583,80 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 186,99 |  |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 703,85 |  |
|  |  | Всего с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |