# Результаты расчета №1

Расчет балки на упругом основании

### 1. - Исходные данные:

Прямоугольное сечение

Длина балки  3.74 м

Ширина балки  3.01 м

Высота балки  0.3 м

Характеристики грунта   Суглинки

Модуль деформации грунта  1 тс/м2

Расчетные нагрузки на конструкцию:

| Распределенная нагрузка | 3.0 | тс/м |
| --- | --- | --- |
| по всей длине балки |  |  |

### 2. - Выводы:

Сечение на расстоянии     3,81 м  от левого края балки

Нагрузки в сечении     M= 0 тс*м   Q= 0 тс

Бетон   B20 Защитный слой  a= 35   a_= 35 мм

Верхняя арматура   10D 3 A-III

Нижняя арматура   10D 3 A-III

Поперечная арматура   10D 6 A-III   шаг 200 мм

Расчет проведен согласно СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и

железобетонные конструкции".

Эпюра моментов вокруг оси X

Эпюра поперечных сил вдоль оси X

# Результаты расчета №2

Расчет балки на упругом основании

### 1. - Исходные данные:

Прямоугольное сечение

Длина балки  3.74 м

Ширина балки  3.01 м

Высота балки  0.3 м

Характеристики грунта   Пески

Модуль деформации грунта  1 тс/м2

Расчетные нагрузки на конструкцию:

| Распределенная нагрузка | 3 | тс/м |
| --- | --- | --- |
| по всей длине балки |  |  |

### 2. - Выводы:

Сечение на расстоянии     3,81 м  от левого края балки

Нагрузки в сечении     M= 0 тс*м   Q= 0 тс

Бетон   B20 Защитный слой  a= 150   a_= 150 мм

Верхняя арматура   10D 12 A-III

Нижняя арматура   10D 14 A-III

Поперечная арматура   2D 6 A-I   шаг 150 мм

Расчет проведен согласно СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и

железобетонные конструкции".

Эпюра моментов вокруг оси X