ОБОСНОВАНИЕ  НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на выполнение работ по установке, настройке укомплектованной автоматической системы передачи тревожных сообщений  на пульт пожарной части.

Способ размещения заказа:  аукцион в электронной форме

| Наименование услуги | Основные характеристики | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во установок | Всего. Начальная цена вида услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1* |  | 2* |  | 3* |  | 4* |  | 5* | Средняя цена |  |  | Начальная цена |  |  |  |  |
| Работы по установке, настройке укомплектованной автоматической системы передачи тревожных сообщений на пульт пожарной части | Работы по установке, настройке укомплектованной автоматической системы передачи тревожных сообщений на пульт пожарной части. Станция пультовая, входящая в состав работ представляет собой радио-систему передачи извещений, предназначенную для приема извещений от объектовых станций и передачи команд управления объектовым оборудованием; должна устанавливаться на пульте централизованного наблюдения. Для обмена информацией в радиосистеме передачи извещений (между объектовыми станциями и пультовой станцией) в станциях должны использоваться радиомодемы. Рабочие частотные диапазоны применяемых радиомодемов, а также уровни их максимальной выходной мощности 433МГц до 470МГц, излучаемая мощность не более 5Вт. Станция должна иметь не менее 2 линий связи с другими станциями, корпус станции из металла. В комплект должны входить: 1. Радиомодем частотой не более 470МГц 2.МодультрансивераТР/XF-78–2шт 3.МодульМВК-RS-2шт 4. Комплект принадлежностей: Программное обеспечение «SMConfig», компакт диск – 2шт Кабель USB 2.0 (A mini B) -2in Шуруп универсальный 4*40 – 6 шт Дюбель пластмассовый – 6шт Джампер – 2 шт Вставка плавкая ВП-1-3,15А – 2шт Вставка плавкая ВП Т6-10-2А – 2шт Вставка плавкая S5-06-250-R-B – 2in Резистор С2-33Н-0,25-2,4кОм+-5% -32шт Контакт для подключения аккумулятора – 4шт Стяжка ALT-1025 – 10шт Аккумулятор 12V. 7Ah – 2шт Антенна штыревая – 2шт | Руб. | 75 000 |  | 80 000 |  | 85 000 |  | Не предоставлено |  | Не предоставлено | 80 |  |  | 80 | 2 | 160 000 |  |  |
| Дата сбора данных |  | 14.03.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  | 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* - действующая цена с НДС ООО «ЮграГрад» 628242, Тюменская область, г. Советский, ул. Парковая, д. 3, кв. 1 на 2014 год. (коммерческое предложение) от 14.03.2014г. № 4 2* - действующая цена с НДС ООО «Югра-Автоматика», 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г. Советский, промзона Восточная, на 2014 год. (коммерческое предложение) от 14.03.2014г. № 24 3* - действующая цена с НДС ООО «ИнвестСтройКом», 628260, Тюменская область, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.37 на 2014 год. (коммерческое предложение) от 14.03.2014г. № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сотрудник                     контрактной службы                                     Сорока Н.А.

Дата составления сводной  таблицы 29.05.2014 год