Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование работ: Текущий ремонт по утеплению и гидроизоляции вентиляционных шахт г. Югорск, ул. Студенческая, 35

Заказчик: МБУ СШОР "Центр Югорского спорта", г. Югорск, ул. Студенческая, 35

Сроки работ

-  начало: с даты заключения гражданско-правового договора;

- окончание: 30 календарных дней с даты заключения гражданско-правового договора.

Источник финансирования:

Средства бюджетных учреждений города Югорска на 2020 год

Место проведения работ

г. Югорск, ул. Студенческая, 35

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения договора заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение №2 к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

| № п/п | Наименование материала | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ и материалов установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоизоляция напыляемым полиуретановым утеплителем | Однокомпонентный, теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель для теплоизоляции объектов жилого и производственного назначения. Основа полиуретановый преполимер Плотность утеплителя от 19 до 25 кг/м3 Площадь напыления от 1 м2 до 3 м2 Толщина напыления от 15 мм до 60 мм Коэффициент водопоглощения 1% от объема Термостойкость не выше –80 и не ниже +115°С |
| 2 | Гидро-пароизоляционный материал | С характеристиками: тканевое полотно, изготовлено из специального высокотехнологичного полипропилена с высокой степенью прочности. Состав 100% полипропилен; Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок кроме материалов на перфорированной основе. Температурный диапазон применения от -60 ºС до +80ºС # Плотность от 90гр/м2, водоупорность от 1000 мм. # В соответствии с ГОСТ 2678-94 и ГОСТ 30547-97 |
| 3 | Лист оцинкованный | Лист оцинкованный плоский размером 1000×2000 мм или 1250х2000 или 1250×2500 мм, толщиной не менее 0,50 мм. |
| 4 | Винты | Винты самонарезающие кровельные окрашенные с уплотнительной прокладкой размером не менее 4,8х35 мм. # В соответствии с ГОСТ 10618-80 |

Требования на период проведения работ

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав и виды работ | Подготовительные работы: 1. Демонтаж имеющегося кровельного гладкого листа (600 м²) 2. Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа (600 м²) 3. Демонтаж зонтов над шахтами (40 шт) 4. Демонтаж обшивки вентиляционных шахт (150 м²) 5. Демонтаж ендовой в месте примыкания вентиляционных шахт (120 м²) 6. Демонтаж утеплителя из минеральной ваты в месте примыкания кровельного листа к вентиляционным шахтам (300 м²) Кровельные работы: 1. Произвести утепление участков примыкания вентиляционных каналов с кровлей и рамы вентиляционных каналов напыляемым полиуретановым утеплителем. Глубина утепления - 300 мм., периметр утепления от крайних углов периметра шахты – 0,5 м. 2. Монтаж гидро-пароизоляционного материала в месте примыкания вентиляционных шахт (600 м²) 3. Монтаж ендовой в месте примыкания вентиляционных шахт листом оцинкованным плоским толщиной 0,5 мм (120 м²) (Приложение №2 к Техническому заданию Схема примыкания ендовой в месте примыкания вентиляционных шахт) 4. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (600 м²) 5. Монтаж обшивки вентиляционных шахт плоским окрашенным листом (150 м²) 6. Монтаж зонтов над вентиляционными шахтами (40 шт) 7. Гидроизоляция стыков в месте примыкания вентиляционных шахт. 8. Устройство воронок внутри здания для сбора конденсата – 40 шт. 9. Заполнение каркасов из профилированной трубы ППУ |
| 2 | Требования к документации | 1. Предоставление паспортов и сертификатов на материалы и изделия; 2. Предоставление актов на скрытые работы, фото скрытых работ. 3. Исполнительная документация на выполненные работы. |
| 3 | Ссылка на нормативные документы | - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76 «Кровли»); - СП 56.13330.2011 (СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»); - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». |
| 4 | Особые условия | - Ремонт выполняется на эксплуатируемых зданиях; - Запрещается проводить демонтажные работы, не предусмотрев дополнительных мероприятий по защите от протечек в помещения. |
| 5 | Организационные требования | - Перед началом работ оформить акт-допуск на предприятие; - Оформить приказ на ответственных лиц за безопасное производство работ; - Перед началом работ оформлять наряд-допуск на работы повышенной опасности, огневые и высотные работы; - Подрядчик несёт ответственность за сохранность приобретённых материалов; - Работы производить согласно требованиям ОТ и ПБ; - При производстве работ грузоподъемными механизмами руководствоваться требованиями нормативной документации; - Совместно с заинтересованными представителями Заказчика оформить и согласовать график производства работ в течении 5 рабочих дней после подписания договора; - Нарушенные в процессе производства работ конструкции и элементы зданий, восстанавливаются Подрядчиком за свой счет; - В конце рабочего дня производить уборку рабочих мест с выносом мусора в контейнеры на территории Предприятия. - После завершения работ Подрядчик в течение трёх дней должен вывезти с места проведения работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество. |

Главный инженер

МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»                                                  А.Е. Соболев

Приложение №2

к техническому заданию