Приложение №1

к муниципальному контракту

# Описание объекта закупки (Техническое задание)

# на оказание услуг по лабораторному сопровождению объекта:

# «Реконструкция улицы Садовая в городе Югорске»

# 1. Оказание услуг по лабораторному сопровождению объекта: «Реконструкция улицы Садовая в городе Югорске».

# 2. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                  ул. Садовая.

3. Сроки оказания услуг:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 15.11.2027, в том числе по этапам:

1 этап – с даты заключения муниципального контракта до 01.11.2026;

2 этап – с 01.05.2027 до 15.11.2027.

| № раздела | Наименование раздела | Содержание раздела |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | Цель: | Недопущение приемки дорожно-строительных работ, выполненных с нарушениями требований проектной документации, утвержденной в установленном порядке и требований технического регламента «Безопасность автомобильных дорог» |
|  |  | Исходные данные необходимые для проведения лабораторных мероприятий: | Заказчиком до начала оказания услуг предоставляется график производства строительно-монтажных работ на объекте, проектная документация по объекту. |
| 2 | Виды услуг, подлежащие контролю | Испытание грунтов, песка: - Определение зернового и микроагрегатного состава грунта - Определение физико-механических свойств грунта - Контроль плотности грунта в слоях насыпи Испытание щебня: - Определение зернового состава - Определение дробимости - Определение насыпной плотности - Контроль качества уплотнения Испытание асфальтобетона: - Проверка состава асфальтобетонной смеси - Отбор и испытание битума для приготовления асфальтобетонной смеси - Отбор и испытание щебня для приготовления асфальтобетонной смеси - Отбор и испытание песка дробления для приготовления асфальтобетонной смеси - Отбор и испытание минерального порошка для приготовления асфальтобетонной смеси - Отбор и испытание битумной эмульсии - Отбор и испытание асфальтобетона из горячих смесей - Проверка толщины верхнего и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - Проверка содержания воздушных пустот верхнего и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - Проверка сцепления верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия Испытание бетонных материалов: - Отбор и определение прочности бетона - Определение фактической прочности бетонных материалов (бордюры, лотки) - Построение градуировочной зависимости при контроле прочности бетона неразрушающими методами Освещенность: - Определение фактической освещенности автомобильной дороги и тротуаров |  |
| 3 | Требования к оказанию услуг | В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта Стороны в письменной форме согласовывают адреса электронной почты, с использованием которых осуществляется переписка в рамках исполнения Муниципального контракта. Любые изменения согласованных электронных адресов производятся не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента таких изменений в письменной форме. Заказчик имеет право в любой момент времени, направить Исполнителю Задание по электронной почте. Исполнитель обеспечивает получение писем, направляемых по согласованным адресам электронной почты, ежедневно с 9.00 по 18.00. Уполномоченное лицо Исполнителя не позднее следующего рабочего дня за датой получения им Задания по электронной почте прибывает на место, указанное в Задании, осуществляет отбор пробы материалов. В течение 3 (трех) рабочих дней, после даты отбора проб на объекте, Исполнитель выполняет испытания проб материалов и в течении 1 (одного) рабочего дня с даты завершения испытаний направляет протокола по согласованной электронной почте Муниципальному заказчику. |  |
| 4 | Информационное сопровождение объекта | Исполнитель обязан осуществлять фотофиксацию работ по каждому объекту и, по запросу Заказчика, предоставлять фотоматериал процесса отбора проб с возможностью привязки на местности, а также процесса измерения толщины слоев покрытия в адрес Заказчика. Материалы должны быть наглядными, обзорными. |  |
| 5 | Основные технические требования | Исполнитель обязан руководствоваться следующими основными техническими требованиями: - Для анализа проб должны использоваться аттестованные методики в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009; - Испытания должны проводиться по месту нахождения Исполнителя на поверенном (калиброванном), прошедшем аттестацию в установленном порядке оборудовании; - Записи о первичных наблюдениях и результаты испытаний должны вноситься в прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью журналы, соответствующие каждому проводимому испытанию; - Должна предоставляться документация, подтверждающая метрологическое обеспечение средств измерений и испытательного оборудования; - Лаборатория должна нести ответственность за выполнение установленных требований к сертификации персонала; - Лаборатория должна обеспечить отсутствие влияния условий окружающей среды на результаты или качество измерений; Персонал, ответственный за содержание протоколов испытаний, помимо соответствующей квалификации, подготовки, опыта и удовлетворительных знаний по проводимым испытаниям, должен также обладать: - необходимым знанием технологии производства объектов испытаний, материалов, продукции или их применения, а также дефектов или возможных ухудшений качества при использовании или обслуживании; - знанием основных требований, содержащихся в законодательстве и стандартах; - пониманием значимости обнаруженных отклонений по сравнению с нормальным использованием соответствующих изделий, материалов, продукции и др. Испытательная лаборатория должна быть компетентной для проведения соответствующих испытаний, иметь оборудование, а также расходные материалы, необходимые для проведения испытаний, и средства измерений всех параметров. Иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории и соответствовать требованиям к компетентности предъявляемые ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Испытательное оборудование, средства и методики измерений должны отвечать требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений, нормативных документов на методы испытаний. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены в установленном порядке. Протокол испытания должен содержать: -Индивидуальный порядковый номер согласно регистрации Исполнителя; - Номер и дата свидетельства об оценки средств измерений; - Номер и дата протокола испытания; - Объект испытания (вид, тип, марка и т.д.); - Наименование производителя (поставщика) продукции; - Объект реконструкции; - Назначение материала; - Адрес отбора пробы; - Акт отбора пробы (№ и дата); - Дату получения пробы; - Дату испытания пробы; - Условия проведения испытаний; - Методы испытаний; - Средства измерений и испытательное оборудование; - Таблицу с показателями результатов испытаний (наименование показателя, единица измерения, требования нормативно-технической документации, результаты испытаний); - Заключение на основании результатов испытаний (о соответствии или несоответствии качества испытываемой пробы нормативно-технической документации); - Подписи специалиста проводящего испытания, - Печать Исполнителя. Формат протокола испытаний должен соответствовать каждому виду проводимых испытаний и минимизировать возможность их неверного понимания или неправильного использования. |  |
| 6 | Результаты оказанных услуг | Результатом оказанных услуг является протокол испытаний с заключение о соответствии или несоответствии применяемых на объекте материалов требованиям на проектно-сметной документации и действующих нормативно-правовых актов. В 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, оформленных на бланке Исполнителя, заверенных подписью специалиста, проводящего испытания и скрепленных печатью Исполнителя. |  |
| 7 | Нормативно-технические документы | При оказании услуг по определению качества дорожно-строительных работ и определения физико-механических свойств дорожно-строительных материалов необходимо руководствоваться требованиями национальных стандартов Российской Федерации и действующими нормативно-техническими документами. |  |
| 8 | Состав и содержание услуг | - проезд специалистов к месту отбора проб; - отбор проб на объекте; - испытание проб; - оформление протоколов лабораторных испытаний; - доставка Заказчику результата (протоколов испытаний). |  |
| 9 | Порядок передачи результатов услуг | Исполнитель за свой счет осуществляет доставку Заказчику результата в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения испытаний образцов на бумажном носителе. После завершения испытаний образцов и предоставления в адрес Заказчика всех результатов лабораторных испытаний предоставить в адрес Заказчика: - Отчет, содержащий акты отбора образцов, протокола испытаний образцов с заключением о соответствии или несоответствии материалов, а также сводную ведомость, содержащую порядковый номер, количество мест обора. Указанный отчет предоставить Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, заверенный подписью руководителя Исполнителя и печатью Исполнителя. |  |

Примечание: В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, в т.ч. нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.