Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул.Студенческая, д. 16, 4 подъезд в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая, д. 16, 4 подъезд.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 31.07.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на вывоз строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка керамогранитная | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, размером 300х300мм, толщиной 8 мм |
| 2 | Камни бортовые | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 (0,043 м3) |
| 3 | Плитка | Плитка бетонная тротуарная декоративная - брусчатка "Кирпичик" размерами: 199х99мм, толщиной 60 мм, цвет желтый |
| 4 | Пандус для МГН с поручнями | Пандус для МГН с поручнями с характеристиками: Каркас: уголок 63х63х5 мм, лист ПВЛ 506. Стойки: труба 100х100х5 мм. Ограждение: стойки - труба диаметром 25х3,2 мм, поручень - труба диаметром 32х3,5 мм. Покраска: грунт-эмаль. |

Требования к устройству пандуса для маломобильных групп населения:

Выполнение работ по устройству Пандуса для маломобильных групп населения необходимо согласовать с Муниципальным заказчиком перед началом исполнения контракта.

Технические решения принимать согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция                       СНиП 35-01-2001» и ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования».

Конкретное месторасположение пандуса будет утверждено уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Размеры пандуса, м:

Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локально сметном расчете

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул.Студенческая, д. 16, 4 подъезд в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Дверные доводчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям // демонтаж дверных доводчиков |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,554 |  |  |  |  | 1 044,72 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,11 | 0,7 | 1,554 |  |  | 672,28 |  | 1 044,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,84 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 0,7 | 0,364 |  |  | 38,02 |  | 13,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,2132 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 | 0 | 0 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-1046 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 0 | 0 | 120,96 | 1,31 | 158,46 |  | 0,00 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,72 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 982,04 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 647,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,17 |  | 2 688,33 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСН09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 1 492,46 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,11 |  | 2,22 |  |  | 672,28 |  | 1 492,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,77 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 |  | 0,52 |  |  | 38,02 |  | 19,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,70 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,2132 |  | 0,4264 |  |  | 7,96 |  | 3,39 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,14 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 18,96 |
|  | 01.7.15.14-1046 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 |  | 0,16 | 120,96 | 1,31 | 158,46 |  | 25,35 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492,46 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 402,91 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 925,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944,09 |  | 3 888,17 |
| 2.1 | ФСБЦ-01.7.04.01-1006 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг // дверной доводчик морозостойкий с фиксацией |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2 291,50 | 1,42 | 3 253,93 |  | 6 507,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 507,86 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Дверные доводчики : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 126,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 537,18 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,61 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 555,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 084,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 537,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,61 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 555,56 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 384,95 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,06 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 537,18 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 384,95 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,06 |
|  |  | Всего по разделу 1 Дверные доводчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 084,36 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,774 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пол в тамбуре и в коридоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНр57-01-003-03 | Разборка плинтусов: керамогранитных |  |  |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,608 |  |  |  |  | 853,85 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,08 |  | 1,608 |  |  | 531,00 |  | 853,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0014 |  |  |  |  | 0,81 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,014 |  | 0,0014 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,014 |  | 0,0014 |  |  | 579,72 |  | 0,81 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,12 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,66 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 769,19 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 418,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 427,30 |  | 2 042,73 |
| 4 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  |  |  | 100 м2 | 0,135 | 1 | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,6299 |  |  |  |  | 6 058,83 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 78,74 |  | 10,6299 |  |  | 569,98 |  | 6 058,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,10665 |  |  |  |  | 61,83 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,79 |  | 0,10665 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 7,92 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,79 |  | 0,10665 |  |  | 579,72 |  | 61,83 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,3 |  | 0,5805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 128,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 120,66 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 508,59 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 999,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 416,96 |  | 14 636,29 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН11-01-047-01 применительно | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // устройство плит керамогранитных 300х300х8 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,135 | 1 | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 41,9067 |  |  |  |  | 24 906,83 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 310,42 |  | 41,9067 |  |  | 594,34 |  | 24 906,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,23355 |  |  |  |  | 136,69 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0027 | 251,77 | 1,91 | 480,88 |  | 1,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0027 |  |  | 876,89 |  | 2,37 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00135 |  |  | 2 279,69 |  | 3,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00135 |  |  | 876,89 |  | 1,18 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 |  | 0,22815 | 2,31 | 1,95 | 4,50 |  | 1,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,69 |  | 0,22815 |  |  | 579,72 |  | 132,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00135 |  |  | 805,73 |  | 1,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00135 |  |  | 652,79 |  | 0,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,44 |  | 0,0594 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 3,71 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,0043875 |  |  | 7,96 |  | 0,03 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,001755 | 37 800,30 | 2 | 75 600,60 |  | 132,68 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 13,77 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,00135 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 1,2 |  | 0,162 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 186,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 043,52 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 28 299,18 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 16 278,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 769,70 |  | 69 763,91 |
| 5.1 | ФСБЦ-14.1.06.02-0202 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,162 | 1 | 0,162 | 16 069,49 | 1,84 | 29 567,86 |  | 4 789,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 789,99 |
| 5.2 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 14,85 | 1 | 14,85 | 467,38 | 1,52 | 710,42 |  | 10 549,74 |
|  |  | Объем=13,5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 549,74 |
| 6 | ГЭСН11-01-039-06 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных |  |  |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,941 |  |  |  |  | 1 876,89 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,41 |  | 2,941 |  |  | 638,18 |  | 1 876,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,031 |  |  |  |  | 20,16 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 579,72 |  | 0,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,03 |  |  | 805,73 |  | 24,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,03 |  |  | 652,79 |  | 19,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,001 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 0,06 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,09 |  | 0,009 |  |  | 7,96 |  | 0,07 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  |  | т | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные |  |  |  |  | м2 | 10,2 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 0,04 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 921,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,05 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 143,67 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 233,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 981,70 |  | 5 298,17 |
| 6.1 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,001 | 1 | 0,001 | 37 800,30 | 2 | 75 600,60 |  | 75,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,60 |
| 6.2 | ФСБЦ-14.1.06.02-0202 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,004 | 1 | 0,004 | 16 069,49 | 1,84 | 29 567,86 |  | 118,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,27 |
| 6.3 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 1,02 | 1 | 1,02 | 467,38 | 1,52 | 710,42 |  | 724,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,63 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Пол в тамбуре и в коридоре : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 349,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 696,40 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,76 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 394,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 999,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 696,40 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,76 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,49 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 394,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 720,63 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 929,27 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 915,89 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 720,63 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 929,27 |
|  |  | Всего по разделу 2 Пол в тамбуре и в коридоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 999,33 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 57,0856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,3726 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Покрытие крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН11-01-047-01 применительно | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // устройство покрытий крыльца из плит керамогранитных 300х300х8 мм (нескользящих) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,6252 |  |  |  |  | 11 069,70 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 310,42 |  | 18,6252 |  |  | 594,34 |  | 11 069,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1038 |  |  |  |  | 60,75 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0012 | 251,77 | 1,91 | 480,88 |  | 0,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0012 |  |  | 876,89 |  | 1,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 2 279,69 |  | 1,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 876,89 |  | 0,53 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 |  | 0,1014 | 2,31 | 1,95 | 4,50 |  | 0,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,69 |  | 0,1014 |  |  | 579,72 |  | 58,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 805,73 |  | 0,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  | 652,79 |  | 0,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,64 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,44 |  | 0,0264 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 1,65 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,00195 |  |  | 7,96 |  | 0,02 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,00078 | 37 800,30 | 2 | 75 600,60 |  | 58,97 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 6,12 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 1,2 |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 193,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 130,45 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 12 577,41 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 7 234,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 769,67 |  | 31 006,18 |
| 7.1 | ФСБЦ-14.1.06.02-0202 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,072 | 1 | 0,072 | 16 069,49 | 1,84 | 29 567,86 |  | 2 128,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 128,89 |
| 7.2 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 6,6 | 1 | 6,6 | 467,38 | 1,52 | 710,42 |  | 4 688,77 |
|  |  | Объем=6*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 688,77 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Покрытие крыльца : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 011,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 069,70 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 878,30 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 823,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 069,70 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 878,30 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 577,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 234,79 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 130,45 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 577,41 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 234,79 |
|  |  | Всего по разделу 3 Покрытие крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 823,84 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 18,6252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Понижение тротуара (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНр68-02-012-01 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  |  |  |  | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,934 |  |  |  |  | 483,67 |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,68 |  | 0,934 |  |  | 517,85 |  | 483,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,67 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 498,18 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 261,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 860,60 |  | 1 243,03 |
| 9 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,0956 |  |  |  |  | 2 404,24 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 4,0956 |  |  | 587,03 |  | 2 404,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 368,17 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,4 |  | 0,564 |  |  | 495,44 |  | 279,43 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 0,564 |  |  | 652,79 |  | 368,17 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 28,2 |  | 1,692 |  |  | 3,38 |  | 5,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 057,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 772,41 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2 855,58 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 1 497,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 504,00 |  | 7 410,24 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН01-02-057-01 применительно | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 // разработка грунта вручную |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00875 | 1 | 0,00875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,875 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,0325 |  |  |  |  | 548,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 118 |  | 1,0325 |  |  | 531,00 |  | 548,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,26 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 493,43 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 219,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 113,14 |  | 1 260,99 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных) |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,188 |  |  |  |  | 2 407,47 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 4,188 |  |  | 574,85 |  | 2 407,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 33,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0366 |  |  | 2 279,69 |  | 83,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0366 |  |  | 876,89 |  | 32,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0024 |  |  | 805,73 |  | 1,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0024 |  |  | 652,79 |  | 1,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,76 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00006 | 70 296,20 | 1,31 | 92 088,02 |  | 5,53 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0102 | 10 082,68 | 1,84 | 18 552,13 |  | 189,23 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 0,354 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 441,13 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 612,87 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 271,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 087,33 |  | 9 605,24 |
| 11.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Камни бортовые бетонные, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 (0,043 м3) |  |  |  |  | м3 | 0,258 | 1 | 0,258 | 5 746,75 | 3,21 | 18 447,07 |  | 4 759,34 |
|  |  | Объем=0,043*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 759,34 |
| 12 | ГЭСН06-15-003-20 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00354 | 1 | 0,00354 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,354) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,71154 |  |  |  |  | 377,83 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 201 |  | 0,71154 |  |  | 531,00 |  | 377,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1611408 |  |  |  |  | 102,18 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 14,52 |  | 0,0514008 |  |  | 1 996,27 |  | 102,61 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,52 |  | 0,0514008 |  |  | 750,23 |  | 38,56 |
|  | 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л |  |  |  |  | маш.-ч | 31 |  | 0,10974 | 7,15 | 1,95 | 13,94 |  | 1,53 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 31 |  | 0,10974 |  |  | 579,72 |  | 63,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765,17 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 29 |  | 0,10266 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 6,42 |
|  | 03.2.01.05-0003 | Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н |  |  |  |  | т | 49,9 |  | 0,176646 | 4 630,85 | 2,15 | 9 956,33 |  | 1 758,75 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  | м3 | 112 |  | 0,39648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,01 |
|  | Пр/812-108.0-2 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 350,41 |
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 163,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 737,29 |  | 2 862,93 |
| 12.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий |  |  |  |  | м3 | 0,39648 | 1 | 0,39648 | 552,44 | 1,77 | 977,82 |  | 387,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,69 |
| 13 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см толщина) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,108 |  |  |  |  | 58,93 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 0,108 |  |  | 545,62 |  | 58,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,103 |  |  |  |  | 87,59 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 0,01295 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 20,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 0,01295 |  |  | 876,89 |  | 11,36 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0115 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 39,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0115 |  |  | 876,89 |  | 10,08 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 0,0123 |  |  | 1 996,27 |  | 24,55 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 0,0123 |  |  | 750,23 |  | 9,23 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 0,06105 | 2 391,60 | 1,86 | 4 448,38 |  | 271,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 0,06105 |  |  | 876,89 |  | 53,53 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,0052 |  |  | 1 827,03 |  | 9,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,0052 |  |  | 652,79 |  | 3,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 0,035 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 2,19 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,52 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 216,85 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 196,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 576,00 |  | 927,88 |
| 13.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2008 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  | м3 | 0,635 | 1 | 0,635 | 1 839,35 | 2,82 | 5 186,97 |  | 3 293,73 |
|  |  | Объем=0,5*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 293,73 |
| 14 | ГЭСН27-07-003-03 применительно | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  |  |  | 100 м2 | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,206 |  |  |  |  | 2 530,50 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,12 |  | 4,206 |  |  | 601,64 |  | 2 530,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,264 |  |  |  |  | 192,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,78 |  | 0,089 |  |  | 2 279,69 |  | 202,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,78 |  | 0,089 |  |  | 876,89 |  | 78,04 |
|  | 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8 |  | 0,4 |  |  | 57,95 |  | 23,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,5 |  | 0,175 |  |  | 805,73 |  | 141,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,5 |  | 0,175 |  |  | 652,79 |  | 114,24 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  |  |  | т | 5,415 |  | 0,27075 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные |  |  |  |  | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 089,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 722,78 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 3 103,97 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 2 096,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 807,20 |  | 8 290,36 |
| 14.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0107 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 |  |  |  |  | т | 0,27075 | 1 | 0,27075 | 5 740,85 | 2,06 | 11 826,15 |  | 3 201,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,93 |
| 14.2 | ФСБЦ-05.2.02.21-0026 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм, цвет желтый |  |  |  |  | м2 | 5,1 | 1 | 5,1 | 341,02 | 3,32 | 1 132,19 |  | 5 774,17 |
|  |  | Объем=5*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 774,17 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Понижение тротуара (2 шт) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 181,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 810,90 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207,71 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,88 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 378,98 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 017,53 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 766,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 433,07 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 103,57 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,70 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 226,12 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 780,88 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 541,57 |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,83 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,14 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,18 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 152,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,20 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 594,78 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,29 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 704,77 |
|  |  | Всего по разделу 4 Понижение тротуара (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 017,53 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 15,27564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,1311408 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН09-09-002-03 применительно | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли // устройство пандуса для МГН с поручнями |  |  |  |  | т | 2,1 | 1 | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 61,425 |  |  |  |  | 40 097,63 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,25 |  | 61,425 |  |  | 652,79 |  | 40 097,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 193,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,908 |  |  |  |  | 17 348,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 9,25 |  | 19,425 |  |  | 2 279,69 |  | 44 282,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,25 |  | 19,425 |  |  | 876,89 |  | 17 033,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 |  | 0,483 |  |  | 805,73 |  | 389,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,483 |  |  | 652,79 |  | 315,30 |
|  | 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 |  |  |  |  | маш.-ч | 9,13 |  | 19,173 |  |  | 79,34 |  | 1 521,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,23 |
|  | 01.7.11.07-0183 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0084 | 138 829,30 | 0,87 | 120 781,49 |  | 1 014,56 |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  |  |  | шт | 1,21 |  | 2,541 | 104,63 | 1,24 | 129,74 |  | 329,67 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 984,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 446,52 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 53 999,73 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 35 616,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 666,98 |  | 194 600,66 |
| 15.1 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката // пандус с поручнями для МГН |  |  |  |  | т | 2,1 | 1 | 2,1 | 105 278,81 | 1,32 | 138 968,03 |  | 291 832,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 832,86 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Устройство пандуса : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 816,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 097,63 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 193,34 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 348,89 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 177,09 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 433,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 097,63 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 193,34 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 348,89 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 177,09 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 999,73 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 616,84 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 446,52 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 999,73 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 616,84 |
|  |  | Всего по разделу 5 Устройство пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 433,52 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 61,425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 19,908 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 47-1 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | 1т груза | 1,5825 | 1 | 1,5825 |  |  | 1 455,15 |  | 2 302,77 |
|  |  | Объем=0,012+0,5805+0,6+0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 302,77 |
| 17 | 02-15-1-01-0002 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км |  |  |  |  | 1т груза | 1,5825 | 1 | 1,5825 |  |  | 100,51 |  | 159,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,06 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Вывоз мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461,83 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461,83 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461,83 |
|  |  | Всего по разделу 6 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461,83 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 947,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 211,81 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 476,31 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 413,01 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 384,71 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461,83 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 820,41 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691 107,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 833,98 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 372,17 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 310,83 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 231,85 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 463,60 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 895,53 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 461,83 |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,83 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,14 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,18 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 152,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,20 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 624,82 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 814,01 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 058,73 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 156,18544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 21,5155408 |  |  |  |  |  |