Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг связи посредством имеющейся виртуальной АТС (код ОКПД2 61.10.30.110).

2. Состав оказываемых услуг и их обязательные характеристики:

2.1. Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к сети связи общего пользования (ССОП), с возможностью совершения местных, внутризоновых, междугородних и международных телефонных соединений. В рамках услуги выделяются телефонные номера в коде АВС и определённым количеством соединительных линий.

2.2. Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 30.11.2026 (5 месяцев).

2.3. Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи - должны оказываться Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ, национальными стандартами, техническими нормами.

2.4. Исполнитель должен предоставить заказчику услуги телефонной связи с выделением городских телефонных номеров и местной телефонной связи посредством SIP-Trunk, а именно:

| № п/п | Абонентский номер в коде АВС | № п/п | Абонентский номер в коде АВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83467574444 | 11 | 83467577114 |
| 2 | 83467577000 | 12 | 83467577115 |
| 3 | 83467577111 | 13 | 83467577116 |
| 4 | 83467578811 | 14 | 83467573590 |
| 5 | 83467577001 | 15 | 83467573881 |
| 6 | 83467577002 | 16 | 83467575517 |
| 7 | 83467577003 | 17 | 83467573081 |
| 8 | 83467577110 | 18 | 83467571742 |
| 9 | 83467577112 | 19 | 83467575422 |
| 10 | 83467577113 | 20 | 83467571955 |

Инфраструктурная часть должна иметь возможность подключения не менее 
250 внутренних пользователей.

2.5. Услуга должна позволить Заказчику получить возможность принимать телефонные вызовы от Пользователей фиксированной связи, а также с мобильных номеров на городской номер в коде АВС (346).

2.6. Продолжительность соединения по переадресованным звонкам, используемая для определения размера платы, отсчитывается с 1-ой секунды ответа по физическим номерам Заказчика.

2.7. Сервисная платформа оказания услуг связи должна быть включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Соответствовать требованиям реестра «Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

2.8. Обеспечить возможность совершения исходящих вызовов посредством набора короткой нумерации населённого пункта, в котором подключена услуга.

2.9. Облачная платформа, на которой развёрнута сервисная платформа, должна соответствовать требованиям безопасности информации, предъявляемым к классу защищённости автоматизированных систем от НСД к информации 1Г с возможностью размещения:

- государственных информационных систем до 1-ого класса защищённости (К1);

- информационных систем персональных данных до 1-ого уровня защищённости (УЗ-1) персональных данных.

Соответствие требованиям должно подтверждаться Аттестатом соответствия, выданным лицензиатом ФСТЭК.

2.10. Сервисная платформа должна иметь сервис защиты от DoS/DDoS-атак на оборудовании Исполнителя.

Защита от DoS/DDoS атак средствами Исполнителя должна обеспечиваться от следующих типов атак:

- Атаки на переполнение каналов связи (Volumetric Attacks);

- Атаки на сетевую инфраструктуру (State Exhaustion Attacks);

- Атаки уровня приложений (Application Attacks).

Фильтрация трафика должна осуществляться как минимум по следующим критериям:

- по географическому признаку;

- по «черным» и «белым» спискам IP адресов;

- протоколам;

- портам;

- с помощью регулярных выражений основных характеристик протоколов;

- с помощью регулярных выражений различных характеристик приложений;

- с применением challenge/response контрмер, для удостоверения хостов источника;

- с отслеживанием соединений на наличие медленных атак.

Оборудование Исполнителя, обеспечивающее защиту от DoS/DDoS, должно иметь техническую возможность:

- подавлять атаки до уровня приложения семиуровневой модели OSI ёмкостью не менее 160 Гбит/сек;

- подавлять атаки до транспортного уровня семиуровневой модели OSI до 2 Тбит/с;

- при необходимости и возможности взаимодействовать с системой защиты от DoS/DDoS Заказчика в целях обработки автоматических запросов активации дополнительной очистки трафика и подавления атак техническими средствами Исполнителя;

- в автоматическом режиме загружать и применять «белые» и «черные» списки IP адресов сети Интернет для точек подключения Заказчика, в которых оказывается услуга по защите от DoS/DDoS.

Решение защиты от DoS/DDoS должно поддерживать включение режима очистки трафика перечисленными ниже способами:

- в автоматическом режиме при получении сведений от оборудования площадки Заказчика, где оказывается услуга (при наличии технической возможности и соответствующего оборудования у Заказчика);

- в автоматическом режиме при обнаружении оборудованием Исполнителя аномалии в трафике Заказчика;

- вручную, путём обращения Заказчиком в службу технической поддержки Исполнителя; вручную Исполнителем при обнаружении оборудованием Исполнителя аномалии в трафике Заказчика.

3. Правовое регулирование оказания услуг:

3.1. В соответствии с п.36 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-фз «О лицензировании отдельных видов деятельности» требуется наличие у Исполнителя (оператора связи) действующих лицензий на оказание следующих услуг связи:

- услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

- услуги внутризоновой телефонной связи.

3.2. Услуги связи должны предоставляться в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», законодательством РФ, техническими нормами и правилами;

- руководящим документом РД45.056-2000 «Система показателей качества местной телефонной сети».

4. Порядок оказания услуг связи:

4.1.	Текущий объем Услуг, который должен оказываться Заказчику, последний определяет, направляя Исполнителю Заявки на начало оказания Услуги и прекращение оказания Услуги в письменном виде, на почтовый адрес, указанный в Контракте, а также факс или электронную почту.

4.2.	Заказчик оставляет за собой право в любой момент в период действия Контракта, заказать организацию любой Услуги, предусмотренной настоящим Техническим заданием, или заказать прекращение любой действующей Услуги, исходя из собственных потребностей в соответствии с условиями Контракта.

4.3.	В заявке заказчик указывает параметры и атрибуты Услуги, в том числе: тип Услуги, дату начала/прекращения оказания Услуги, технические параметры, дополнительные требования.

4.4.	 Идентификатором Услуги является её уникальный номер, который закрепляется за Услугой в рамках Контракта при начале её оказания, и после прекращения оказания Услуги не присваивается другой Услуге в рамках Контракта. Номер Услуги используется во всех документах, предусмотренных Контрактом (отчётные документы, акты и пр.), и при обращении в службу технической поддержки Исполнителя.

4.5.	Оказание услуг осуществляется на безлимитной основе на условиях ежемесячной абонентской платы в размерах, предусмотренных Контрактом.

4.6.	Все кабельные соединения и устройства сети исполнителя до точки разграничения ответственности между Исполнителем и Заказчиком обслуживаются Исполнителем. Точкой разграничения ответственности является оконечное устройство Исполнителя расположенное в соответствующем корпусе Заказчика.

4.7.	Входящий и исходящий трафик Заказчика внутри сети Исполнителя не лимитируется.

4.8.	Обеспечение круглосуточной технической поддержки.

4.9.	В случае возникновения сбоев в предоставляемых услугах Исполнитель обеспечивает прибытие на объект технического специалиста в течение одного часа с момента получения уведомления от Заказчика.

4.10.	Устранение возникающих неполадок, не требующих проведения ремонтно-восстановительных работ, производится в течение 2 часов с момента уведомления.

4.11.	Устранение возникающих неполадок, требующих проведения ремонтно-восстановительных работ, производится в течение 24 часов с момента уведомления.

4.12.	При проведении плановых работ на станционном оборудовании и линейно-кабельных сооружениях связи в период с 09.00 часов до 18.00 часов производится отключение абонентских устройств на срок не более одного часа, с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 48 часов до начала работ. При необходимости проведения плановых работ в период с 09.00 часов до 18.00 часов свыше одного часа, Исполнитель согласовывает продолжительность отключения и график проведения работ с Заказчиком не менее чем за 48 часов до начала проведения работ.

5. Функциональные требования к личному кабинету услуги «SIP-Trunk»:

Управление Услугой «SIP-Trunk» должно осуществляться Администратором в WEB-интерфейсе Администратора (Личный кабинет). Функциональные требования к личному кабинету:

•	Создание/редактирование Пользователей и групп Пользователей;

•	Настройка и создание правил маршрутизации звонков, определяющих направление переадресации входящего звонка:

- переадресация по префиксу номера;

- возможность выставить время работы каждого правила указав: часы, минуты, дни недели;

- возможность выставить переадресацию на следующие объекты: голосовой сценарий IVR, завершение вызова;

- наличие функциональной кнопки «выключить/включить» для каждого правила;

- возможность создания не менее 20 правил маршрутизации для каждого номера индивидуально.

•	Создание и настройка голосовых сценариев обработки вызовов (IVR-сценарии), с возможностью загрузки звукового файла;

•	Возможность добавления нескольких «SIP trunk»;

•	Раздел настройки «SIP Trunk», в котором возможно:

- настроить количество соединительных линий;

- выключить/включить «SIP Trunk», с помощью функциональной кнопки;

- создать «регулярное выражение» - шаблон, позволяющий гибко определять номера, которые будут маршрутизироваться в соответствующий «SIP Trunk»

- осуществлять исходящие вызовы в ССОП с номеров, предоставляемых исполнителем и определённых в пункте 3 настоящего технического задания. При этом, в личном кабинете, должна присутствовать возможность указать источник формирования номера «А» при исходящем вызове: из поля «From» (сообщения «INVITE») или задать номер для всех вызовов «по умолчанию».

•	Получение статистики по звонкам, содержащей в себе данные:

- дата вызова;

- время вызова;

- имя вызывающего;

- номер вызывающего;

- номер вызываемого;

- тип звонка (входящий/исходящий);

- длительность;

- протокол вызова (лог).

•	Наличие журнала операций, для просмотра действий пользователей. Журнал должен содержать в себе поля:

- дата;

- время;

- пользователь;

- какое действие совершил;

- логин пользователя.

•	Раздел по оплате и начислениям, в котором будет доступно:

- расход денежных средств в текущем месяце;

- текущее состояние счета;

- приход денежных средств в текущем месяце;

- дата списания денежных средств;

- время списания денежных средств;

- наименование услуги, за которую произошло списание;

- сумма;

- выгрузка данных в табличный файл.

•	Возможность выставить лимит расходования денежных средств. В случае достижения порога, должно быть предусмотрено информирование о данном событии администратора личного кабинета, по email.

•	Возможность ограничения направления вызовов по направлениям: Без ограничений; Международные; Международные и междугородние; Все, кроме внутренних.

6. Функциональные возможности услуги «SIP-Trunk».

Сервисная платформа, обеспечивающая работу SIP-Trunk, должна обладать следующим функционалом:

| № п\п | Функция | Описание/содержание функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление вызовами |  |
| 1.2 | Автоматическое распределение вызовов | Автоматическое распределение вызовов Пользователям в зависимости от их занятости |
| 1.3 | Поиск Пользователя (Параллельный вызов) | Соединение с Пользователем происходит по нескольким телефонным номерам, причём вызовы могут осуществляться как последовательно, так и одновременно на все контактные номера Пользователя. |
| 1.4 | Прямой вызов абонента | Функция позволяет выделить для Пользователя отдельный телефонный номер в коде ABC телефона. С этого номера телефона все вызовы переадресовываются на контактные номера телефонов такого Пользователя. |
| 1.5 | Перевод вызова | Во время разговора Пользователь может вручную перенаправить вызов на любой внешний или внутренний номер телефона или на группу Пользователей. |
| 1.6 | Удержание вызова | Вызов абонента, с которым ведётся разговор, может быть поставлен на удержание. Если ведётся конференция, разговор с остальными собеседниками продолжится. |
| 1.7 | Чёрный/Белый список | «Чёрный список» – звонящие с номеров телефонов, попавших в эту группу, будут всегда слышать сигнал «занято». «Белый список» – на Пользователей будут распределяться только те входящие вызовы, которые указаны в данном списке. |
| 1.8 | Повторный вызов (Redial) | Повторный вызов последнего набранного номера |
| 1.9 | Перехват вызова | Данная функция предоставляет возможность Пользователю ответить на вызов, поступающий на другого Пользователя, при условии, что они находятся в одной группе перехвата вызовов. Для «перехвата» вызова необходимо набрать комбинацию клавиш, которая настраивается в Личном кабинете управления услугой. |
| 1.10 | Возможность назначить прямой входящий номер для сценария IVR | Возможность принимать входящие вызовы с одновременной переадресацией на несколько внешних телефонных номеров. Вызовы на некоторые из них можно перенаправить на IVR-сценарии. |
| 1.11 | Возможность назначить прямой входящий номер для группы | Возможность принимать входящие вызовы с переадресацией на телефонный номер, присвоенный группе Пользователей. Вызовы, поступившие на этот номер телефона, будут распределены на сотрудников группы по заданным правилам распределения. В случае если никто не ответит на вызов, он будет перенаправлен в групповую голосовую почту. |
| 1.12 | Сценарии автоматического обслуживания (IVR) | Возможность создания сценариев обслуживания любой сложности. |
| 1.13 | Определение номера вызывающего абонента при автоматической переадресации на внешний номер в коде АВС/DEF | При распределении вызовов на внешние номера в коде АВС/DEF, посредством маршрутизации в личном кабинете услуги, на внешнем номере ABC/DEF должен определятся номер вызывающего абонента |
| 1.14 | Определение номера | Возможность для Пользователя увидеть номер телефона вызывающего его абонента. |
| 1.15 | Информация о присутствии в личном кабинете | Статус присутствия Пользователя может иметь различные состояния: «В сети», «Не в сети» |
| 1.16 | Уведомление о вызове | При входящем вызове в Программном телефоне появляется всплывающее информационное окно, в котором отображаются имя и номер телефона вызывающего абонента. |
| 1.17 | Настройка «Рабочих часов» | Возможность настраивать варианты обработки вызовов, поступающих на пользователей Заказчика, в зависимости от времени. Заказчик может указать, по каким номерам телефонов и в какое время каждый пользователь доступен. |
| 1.18 | Ведение журнала вызовов | Пользователи могут посмотреть историю своих вызовов за определённый период, а Администратор услуги (супервизор) получает доступ к отчёту обо всех вызовах. |
| 1.19 | Выборочная запись разговоров | Организация записи и хранения разговоров выбранных пользователей с возможностью прослушивания записей и сохранения файлов с записями из Веб-интерфейса управления Услугой. |
| 1.23 | FMC | Объединение в единую корпоративную телефонную сеть коротких номеров Услуги и Мобильных номеров исполнителя самостоятельно Администратором услуги в WEB-интерфейсе управления Услугой. В журналах входящих и исходящих вызовов должны отображаться записи по Мобильным номерам исполнителя, подключённым к FMC. |
| 1.24 | Подключение внешних номеров | - подключить и использовать номера, приобретённые у других операторов связи, поддерживающих подключение по протоколу SIP; - для внешних номеров доступны все возможности – настройка правил маршрутизации, подключение к голосовым сценариям IVR, запись разговоров, ACD-алгоритмы распределения вызовов; - просмотреть список всех внешних номеров независимо от типа их подключения; - настроить для внешнего номера схему маршрутизации; - просмотреть список внешних номеров, для которых настроено подключение с SIP-регистрацией; - настроить уже добавленный внешний номер; - изменить статус маршрута внешнего номера; - настроить фильтрацию и распределение входящих вызовов; - возможность выбрать в качестве номера для исходящих вызовов внешний номер. |
| 2. | Управление голосовыми сообщениями |  |
| 2.1 | Голосовой почтовый ящик для группы пользователей | Возможность установить голосовой почтовый ящик общий для группы пользователей Заказчика. Голосовые сообщения могут быть прослушаны через Веб-интерфейс. |
| 2.2 | Голосовой почтовый ящик персональный | Возможность установить голосовой почтовый ящик каждому Пользователю. Голосовые сообщения могут быть прослушаны через Веб-интерфейс. |
| 2.3 | Оповещение о приходе нового голосового сообщения | Уведомление в личном кабинете, если в голосовом почтовом ящике есть непрочитанные сообщения. |
| 2.4 | Voicemail to e-mail | Голосовые сообщения автоматически конвертируются в звуковой файл. К письму прикрепляется ссылка на скачивание аудиофайла и отправляется на указанный электронный почтовый ящик Пользователя. |
| 3. | Функции записной книжки |  |
| 3.1 | Директория сотрудников | В личном кабинете отображается список Пользователей в соответствии со структурой компании Заказчика. Отображается информация о текущем статусе Пользователя и список его контактных номеров телефонов. |
| 3.2 | Директория Заказчиков (общая записная книжка) | В личном кабинете имеется директория, в которую заносятся телефонные номера партнёров Заказчика. Эта директория является общей для всех Пользователей Заказчика. |
| 3.3 | Персональная записная книжка | В персональной записной книжке Программного телефона Пользователь может хранить личные контакты. |
| 4. | Функции мультимедиа |  |
| 4.1 | Аудиоконференция | Возможность организовывать голосовую конференцию между несколькими Пользователями. Посредством комбинации, настраиваемой в личном кабинете. Заданная комбинация может меняться на усмотрение заказчика в личном кабинете. |
| 4.4 | Загрузка голосовых приветствий через личный кабинет | Для того чтобы при звонке на номера Заказчика проигрывалось приветствие, можно записать файл в формате MP3 или WAV и загрузить его через личный кабинет услуги |
| 4.5 | Запись голосовых приветствий через телефон | Возможность записи голосовых приветствий через телефон. |
| 4.6 | Персональные голосовые приветствия | Возможность записать приглашение голосовой почты в формате MP3 или WAV и загрузить его на сервер через личный кабинет каждому пользователю |
| 4.7 | Музыка вместо гудков | Возможность назначать мелодии, которые будут проигрываться в телефонной трубке вызывающим абонентам вместо гудков. |
| 4.8 | Обмен текстовыми сообщениями | Программный телефон можно использовать для передачи коротких текстовых сообщений между Пользователями, которые пользуются Программным телефоном, либо другим SIP-телефоном с аналогичной функциональностью. |
| 5. | Дополнительные функции для Операторов виртуального контактного центра |  |
| 5.1 | Очередь вызовов | Входящие вызовы выстраиваются в очередь и по мере освобождения операторов поступают на обработку. |
|  | Голосовое приветствие для группы | Голосовое приветствие — звуковая запись, приветствующая абонента, позвонившего на номер. После воспроизведения приветствия, вызов распределяется на одного из операторов группы. |
|  | Музыка в очереди | Для каждой группы пользователей можно назначить музыкальные заставки, которые будут проигрываться вызывающему, пока он ожидает ответа. |
|  | Распределение вызовов с учетом приоритетов операторов | Для каждой группы можно задавать порядок распределения вызовов по операторам в зависимости от их приоритета. |
|  | Назначение тем вызовов и просмотр отчетов по темам | Администратор может создавать темы разговоров. По завершении соединения оператор может выбрать тему разговора, который только что завершился, из выпадающего списка в программном телефоне. Администратор может просмотреть отчёт по темам вызовов. |
|  | Создание очередей | В личном кабинете может быть несколько входящих телефонных номеров, для каждого из которых может быть организована своя очередь. Операторы могут одновременно обслуживать несколько очередей. |
|  | Работа оператора на мобильном или городском телефоне | В том случае, если в данный момент у оператора нет возможности воспользоваться IP-телефоном, но у этого оператора включена функция «Всегда онлайн», вызовы будут поступать на другие номера указанные в его контактных данных. |
|  | Автоматическое распределение вызовов (ACD) | Автоматическое распределение вызовов, при работе оператора на программном телефоне. Поддерживаемые алгоритмы распределения: «случайный» – вызов будет распределён на одного из операторов группы случайным образом (то есть занятость всех операторов будет равномерной); «наиболее свободный» – вызов будет распределён на того оператора, который дольше всех не принимал вызов; «наименее занятый» – вызов будет распределён на того оператора, у которого наименьшее соотношение времени, потраченного на приём вызовов клиентов, к общему времени, проведённому за работой «всем пользователям» – вызов будет направлен одновременно на всех пользователей группы. Первый, кто ответит на вызов, будет разговаривать с вызывающим абонентом; |
|  | Оповещение о времени ожидания в очереди | Звонящий, поставленный в очередь, будет проинформирован о расчётном времени ожидания ответа оператора. Оператор, работая на программном телефоне, в верхнем правом углу будет видеть количество клиентов, находящихся в очереди. |
|  | Приоритет для важных номеров | Администратор может создать список номеров, вызовы с которых необходимо обслуживать в первую очередь. Вызов, приходящий с важного номера ставится в начало очереди |
|  | Изменение статуса рабочего места и супервизорский контроль | Оператор в ходе рабочего дня может изменять статус своего рабочего места в программном телефоне: «Ожидаю вызов», «Отошёл», «Перерыв» и т.д. Супервизор в дальнейшем сможет построить детальный отчёт по изменению статусов и, таким образом, проанализировать эффективность работы сотрудников. |
|  | Кнопка технического перерыва | Оператор может перевести программный телефон в состояние перерыва, при этом он не будет участвовать в распределении вызовов. Супервизор сможет впоследствии получить отчёт о том, как долго операторы находились в перерыве. |
|  | Автоматический переход в режим «Нет на месте» | Если оператор находится в статусе «Ожидаю звонок» и в течение заданного времени не трогает мышку или клавиатуру, программный телефон автоматически переходит в режим «Нет на месте». Вызовы от внешних абонентов на этого оператора распределяться не будут. |
|  | Настраиваемое время на приём вызова | Администратор может установить время, которое будет отведено оператору на то, чтобы ответить на вызов Заказчика (если оператор за это время не возьмёт трубку, вызов будет снова возвращён в начало очереди). |
|  | Настраиваемое время после вызывной обработки | Администратор может установить время, отведённое оператору на занесение информации о завершённом. В это время вызовы оператору поступать не будут. |
|  | Личная статистика оператора | Каждый оператор может просмотреть отчёт о своей работе, включающий в себя общее время за работой, количество и длительность принятых вызовов, журнал вызовов, записи своих разговоров и др. |
|  | Возможность отклонить входящий вызов без потери | Оператор имеет возможность принять либо отклонить входящий вызов. Отклонённый вызов возвращается в очередь и больше на этого оператора не распределяется, а в историю работы оператора заносится отметка о непринятом вызове. |
|  | Автоматический перевод непринятого вызова в начало | Если на группу операторов поступил вызов и оператор, на которого этот вызов был распределён, не взял трубку, вызов не сбрасывается, а снова попадает в очередь, но сразу в её начало. |
|  | Информация о пропущенных вызовах | Если вызывающий ждал в очереди слишком долго и отключился, не дождавшись ответа, то в рабочих местах всех операторов этой группы появится запись о том, что был пропущен вызов. Как только один из операторов освободится, он сможет перезвонить вызывающему. |
|  | Исходящие кампании (телемаркетинг) | С помощью этой функции можно организовать обзвон Заказчиков, по заранее загруженному списку номеров. Обзвон происходит в полуавтоматическом режиме. Ход исходящей кампании контролирует супервизор. |
|  | Загрузка списков обзвона из Excel | Для проведения, исходящего обзвона может потребоваться загрузить базу данных из сотен или тысяч номеров. Такой список можно подготовить в программе Excel, а затем загрузить в систему через веб-интерфейс администратора. |
|  | Настраиваемые статусы завершения разговора | По завершению разговора, оператор может в интерфейсе выбрать статус завершения из выпадающего списка. Например, он может отметить, что Заказчик готов сделать покупку или, наоборот, контакт был неудачный. Позднее Администратор может получить отчёт об итогах каждого разговора. |
|  | Отчётность о проведённой кампании | По окончании кампании администратор может просмотреть результаты разговоров операторов с Заказчиками и выгрузить отчёт о завершении кампании в Excel. |
|  | Отображение для оператора страницы информации по каждому номеру в списке обзвона | Для того чтобы оператор получил подсказку при разговоре с вызываемым абонентом, ему может быть представлена страница дополнительной информации о Заказчике. Для этого кратко указываются дополнительные данные, а также URL веб-страницы, который открывается в правом окне программного телефона. По каждому абоненту из списка обзвона может открываться отдельная страница. |
|  | Автоматический параллельный или последовательный дозвон по нескольким номерам | В списке номеров, загружаемом для исходящей кампании, может быть указано до трёх телефонных номеров для каждого Заказчика. При этом в свойствах кампании можно выбирать метод дозвона по этим номерам - последовательный или параллельный. |
|  | Детализированные отчёты контактного центра | Супервизору доступно большое количество отчётов. Среди них хронологическая и интегральная статистика по группам, по операторам, по вызовам, по входящим линиям и т.п. Статистика включает в себя такие данные как: общее число вызовов, число потерянных вызовов, общее время разговоров, среднее время разговора, среднее время реакции на вызов, уровень обслуживания и множество других показателей. |
|  | Экспорт отчётов в Excel | Администратор может экспортировать любой из отчётов системы в Excel для более детального анализа. |
|  | Оповещение о пропущенных/успешных вызовах | При автоматическом распределении вызовов на группу система может отправлять уведомления обо всех пропущенных и/или успешных вызовах на адрес электронной почты, указанный супервизором. |
|  | Массовая рассылка сообщений операторам | Сообщение с важными новостями можно отправить отдельным сотрудникам (или, при необходимости, сразу всей группе) прямо из панели администратора. Сотрудники увидят его в правом окне программного телефона и должны будут подтвердить его прочтение вводом своего пароля. Супервизор впоследствии сможет проконтролировать прочтение сообщения операторами |
|  | Вмешательство в разговор | Администратору доступны следующие виды вмешательства в разговор оператора, использующего для разговора программный телефон: подслушивание — супервизор слышит разговор, оператор и абонент не слышат супервизора; обучение/консультация — оператор и супервизор слышат друг друга, абонент слышит только оператора; конференция — оператор, абонент и супервизор слышат друг друга. |
|  | Отображение статуса операторов в реальном времени | Супервизор может видеть статус каждого оператора и контролировать текущую загрузку контактного центра. |
|  | Статистика реального времени по группам | Статистика реального времени отображает количество свободных и занятых операторов по группам, очередь входящих вызовов и ещё несколько параметров важных для контроля работы контактного центра. |
| 6. | Дополнительные опции |  |
| 6.1 | Выборочная запись разговоров | Организация записи и хранения разговоров выбранных пользователей с возможностью прослушивания записей и сохранения файлов с записями из Веб-интерфейса управления Услугой. |
| 6.2 | Автопровижинг (AutoProvision) | механизм, который позволяет централизованно управлять настройками SIP-телефонов |
| 6.3 | BLF (Busy Lamp Field) | Эта функция SIP-телефонов, которая позволяет отслеживать текущее состояние линий других абонентов Виртуальной АТС с помощью светящихся индикаторов на кнопках. Различаются три состояния линии: «свободна» (зелёный цвет), «идёт вызов» (мигает красным цветом) и «занята» (красный цвет). |
| 6.4 | Fax-to-mail\Mail-to-fax | Опция позволяет Пользователю отправлять файлы из Личного кабинета услуги по факсу, для этого Пользователь указывает номер факса получателя и добавляет документ. Кроме того, данная опция позволяет также принимать факсы сразу в электронном виде в личном кабинете Пользователя |
| 6.5 | API | Опция предоставляет возможность интегрировать внешние системы с ВАТС |
| 6.6 | Интеграция с СRM | Реализованный модуль, который позволяет интегрироваться напрямую с CRM системами. |
| 6.7 | Автоинформатор | Функционал автоматического обзвона списка номеров и воспроизведение загруженного аудиосообщения в формате WAV. Поддерживает настройку следующих параметров: - - АОН исходящих вызовов; - - Дата начала обзвона; - - Дата окончания обзвона; - - Часовой пояс; - - Расписание выполнения (время); - - Email для уведомлений; - - Количество попыток дозвона; - - Время ожидания ответа/дозвона; - - Время следующей попытки дозвона; - - Количество одновременных вызовов. |
| 6.8 | Виджет «Обратный звонок» (Call-Back) | Администратор может создавать виджеты, размещаемые на web-сайте компании, с помощью которых потенциальные клиенты c web-сайта могут оставить заявку с указанием времени звонка, чтобы Администратор/Пользователь могли перезвонить. Администратор Виджета «Обратный звонок» с помощью личного кабинета управления услугами может: - - создать один или несколько виджетов «Обратный звонок»; - - настройка режима работы виджета (в рабочие часы - автоматическое соединение оператора Абонента с клиента; в нерабочие часы – отправка уведомления) - - выбрать тип сообщений (уведомлений Абонента): на E-mail / в личный кабинет / по API (можно выбрать все варианты); - - изменить почту, на которую будут приходить заявки; - - настроить виджет – внешний вид, направление вызова (группа, пользователь домена); - - посмотреть/выгрузить статистику использования виджета. |
| 6.9. | Статистика звонков | - - формирование и просмотр отчёта в виде графиков по количеству вызовов разных типов за выбранный период; - - формирование и просмотр отчёта в виде графиков по направлениям входящих и исходящих вызовов за выбранный период; - - формирование и просмотр отчёта в виде графиков об эффективности сотрудников Компании. |
| 6.10 | Аналитика речи | - - распознавание русской речи; - - анализ записанных разговоров и сопровождающих их метаданных; - - предоставление результатов анализа в виде набора данных (графики, таблицы, тексты разговоров); - - предоставление автоматических оценок по согласованным параметрам; - - возможность выборочно включить аналитику речи для каждого пользователя; - - возможность просмотра до 7 преднастроенных аналитических отчётов и до 20 графиков по ним; - - возможность добавления новых аналитических отчётов; - - возможность просмотреть список из 22 добавленных в Систему словарей и загрузки новых; - - возможность просмотреть список добавленных скриптов и результатов обработки записей по соответствию скриптам, добавить новый скрипт, удалить существующие скрипты. |

7. Сроки предоставления Услуг «SIP-Trunk».

7.1.	Срок подключения услуг местной телефонной связи не более 5 рабочих дней с момента заключения договора.

7.2.	Оплата оказанных услуг производится по каждому отчётному периоду в сроки, установленные контрактом.

7.3.	Если Заказчику требуется прекратить оказывать Услугу до указанной даты, он формирует и направляет Исполнителю Заявку на прекращение оказания Услуги, в котором указывает дату прекращения оказания Услуги.

7.4.	В случае изменения фактического адреса местонахождения Заказчика, не влекущего изменения объёма оказываемых Услуг, Исполнитель обязуется предоставить Услугу в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим Техническим заданием. При этом, указанные выше изменения не влекут за собой изменения стоимости оказываемых Услуг по контракту.

8. Доступность Услуг «SIP-Trunk» Заказчику.

8.1. Услуги в рамках заключённого Контракта должны предоставляться Заказчику 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением перерывов для проведения плановых профилактических и регламентных работ. О проведении профилактических и/или регламентных работ Исполнитель письменно уведомлять Заказчика не менее чем за 24 часа до начала их проведения.

8.2. В случае возникновения аварийной ситуации Исполнитель обеспечивает восстановление работоспособности Услуг «SIP-Trunk» в срок:

- до двух (2) часов с момента обращения Заказчика (без учёта времени, затраченного на допуск специалистов Исполнителя на объекты Заказчика для производства ремонтных работ) для устранения неисправностей, не связанных с повреждением волоконно-оптического кабеля;

- до сорока восьми (48) часов после получения допуска на выполнение работ для устранения неисправностей, связанных с повреждением волоконно-оптического кабеля.

Исполнитель должен обеспечивать коэффициент доступности Услуг связи не ниже 0,99, рассчитанный за период, равный 30 (Тридцати) дням.

9. Требования к Службе технической поддержки Исполнителя.

9.1.	Для обработки заявок представителей Заказчика об ухудшении качества Услуг должна функционировать Служба технической поддержки Исполнителя.

9.2.	Служба технической поддержки Исполнителя должна быть доступна для обращения представителей Заказчика круглосуточно без перерывов в режиме: 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, 7 (Семь) дней в неделю, посредством e-mail или бесплатного номера в коде 8-800. Организованная Исполнителем телефонная линия для обращения представителей Заказчика должна быть всегда готова и свободна для входящих звонков. Исполнитель должен проинформировать Заказчика об актуальных контактных данных (номер телефона и адрес электронной почты) своей Службы технической поддержки.

Представители Заказчика с целью контроля процесса устранения ухудшения качества Услуги могут обращаться по телефону и по электронной почте в Службу технической поддержки Исполнителя с различными запросами.

10. Требования к Исполнителю.

10.1.	Исполнитель должен иметь в течение всего срока действия Контракта действующие лицензии, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для оказания следующих видов услуг связи:

- услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

- телематические услуги связи;

- услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

- услуги междугородной и международной телефонной связи;

- услуги внутризоновой телефонной связи;

- услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

10.2.	Исполнитель на момент подачи заявки должен предоставить аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к классу защищённости автоматизированных систем от НСД к информации 1Г с возможностью размещения:

- государственных информационных систем до 1-ого класса защищённости (К1);

- информационных систем персональных данных до 1-ого уровня защищённости (УЗ-1) персональных данных.

Согласовано:

Контрактная служба										О.В. Дергилев

Начальник управления

информационных технологий								П.Н. Ефремов